GSH-PC                         - 1 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

GSH-PC SSTV - CONVETER

======================

Copyright (C) 1995 G.Szabados-Hann

All Rights reserved.

Sobre este programa

==================

GSH-PC es un programa para el envio y recepcion de imagenes en

SSTV(Slow-Scan Television). Este programa no es un decodificador

multimodo FAX/RTTY/PACTOR/etc., fue dise�ado especialmente para

SSTV. El programa usa un modem simplem, y ofrece una imagenes de

muy buena calidad.

Features:

- Soporta todos los modos mas usados (ROBOT, SCOTTIE, SC-2 and MARTIN),

- Carga  / Salva los formatos BMP y TIF.

- Usa un hardware simple, solo dos OPs.

- Hasta 16 millones de colores, compatible norma VESA.

- Soporta digitalizador en tiempo real (VD-720).

- Ventanas para RX/TX.

Hardware requerido

=====================

1) PC y adaptador grafico

El programa funciona en un PC MS-DOS con almenos 640 Kb de memoria.

Es necesaria una tarjeta grafica con 1 MB VGA y que soporte el modo

de VESA 640x480, con 15, 15 o 24 bits por punto (pixel VESA modo

272, 273 o 274).

Se sugiere el uso de por lo menos un 386DX y una placa VGA en bus local

VLB-VGA.

La cantidad de colores es dependiente del modo VESA, 32.000, 64.000 o

16 millones de colores por pixel. La mejor resolucion es seleccionada

de forma automatica.

2) Modem Interface

==================

La conversion de la se�al de audio entre el receptor y el PC se efectua

mediante un simple circuito. El circuito apropiado puede localizarse

al final de este manual, apendice-1. Este tipo de circuitos es usado

por otros programas de RTTY y SSTV.

GSH-PC                         - 2 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

3) Digitalizador de Video

=========================

Usando la placa digitalizadora VD-720 esta habilitado para recoger

una fuente de video (entrada FBAS ). La imagen es cargada directamente

en la ventada de TX y puede ser transmitida inmediatamente.

Ordenes a:

VD-720C: (Typ-FG01)

Gatz und Hartmann Fehrbelliner Str.32

13585 Berlin. Tel.: 030-375 55 68

Esto es una opcion, se puede opearar el programa sin tener la placa

digitalizadora instalada.

Instalacion de GSPHC

====================

Copiar el fichero comprimido "GSGPCZIP.EXE" en el directorio en que

desea comenzar el programa, por ejemplo : c:\sstv\ghspc. Este es un

fichero autoextraible, comienze por ejecutar este fichero. Despues

del "unzipping", lo siguientes ficheros estan disponibles:

GSHPC.EXE       SSTV Programa.

UNIVESA.EXE     VESA-Programa de emulacion (TSR-Prg.)

VESAMOD.EXE     Lista de modos VESA soportados por la tarjeta VGA.

VGATEST.EXE     Test para la placa de video VGA.

SSTV.BAT        Fichero por lotes para el arranque del GSHPC,

incluye indicativo y nombre.

GSHPC_D.DOC     Manual de manejo para el GSHPC (aleman).

GSHPC_E.DOC     Manual de manejo para el GSHPC (ingles).

GSHPC_ES.DOC    Manual de manejo para el GSHPC (espa�ol).

NORMS_D.DOC     Descripcion de los modos de SSTV (aleman).

NORMS_E.DOC     Descripcion de los modos de SSTV (ingles).

NORMS_ES.DOC    Descripcion de los modos de SSTV (espa�ol).

UNIVESA.DOC     Manual para el emulador VESA (ingles).

Demo-Images

===========

BIGTXT.TXT      Ejemplo (ASCII) para generacion de textfiles.

NORTXT.TXT      Ejemplo (ASCII) para generacion de textfiles.

AUTHOR.BMP      24-Bit BMP-format.

FRAU.TIF        24-bit TIFF-format.

SHUTTLE.BMP     8-Bit Color-Map BMP-file.

PAPAGEI.TIF     8-Bit Color-Map TIFF-file.

SSTV.BMP        Pantalla principal en 24-Bit BMP-format.

GSH-PC                         - 3 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Comienzo con GSHPC

==================

Antes de arrancar el GSHPC en tu PC debes borrar el fichero de

configuracion MODE_DEF.CFG. Este puede ser de una version antigua

o de un amigo radiaficionado y puede contener directorios que pueden

no existir en su PC.

Comienze escribiendo :

-  GSHPC DL1XXX  <retrun>             ; Si solo usa indicativo

-  GSHPC "DL1xxx  op: Name" <return>  ; Espacio en el texto

nota: no usar espacio en el indicativo

El indicativo y nombre es opcional, este seria situado en la cabecera

de la imagen a enviar.

si tienes problemas :

---------------------

- Chequear el adaptador VGA, usar los programas VESAMOD.EXE y VGATEST.EXE

- Instalar UNIVESA.EXE si la VGA no soporta VESA.

- Quitar/desistalar los driver no usados e.j. EMM-386, CD-ROM, Soundblaster.

Operacion:

=========

El programa es controlado por teclas de funciones y seleccion por

listar emergentes. Las funciones principales pueden ser seleccionadas

usando la primera letra de la palabra (subrayada) del nombre de la

funcion. Si abrimos, las funciones vecinas pueden ser activadas usando

la tecla del tabulador TAB o los cursores <-/->. Despues seleccionado

el campo deseado (Pg-up/Pg-down), la funcion seleccionada es ejecutada

por presion de la tecla RETURN. Usando la tecla ESC para salir de la

funcion sin ejectuar cambios.

+--------------------------------------------------------------------+

|  Mode  Martin M1      | DL4SAW SSTV Converter | Version: SHW 1.00  |

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

|  Mode | Load  | Save  | Fill  | Paint | Word  | Tx ##| Hold | Rx ##|

+-------+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+

|                                                                    |

|                                                                    |

+----------------------------------+---------------------------------+

|     TX window  PICTURE.TIF       |     RX window  PIC_0001.BMP     |

+----------------------------------+---------------------------------+

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

|                                  |                                 |

+------+------+------+------+------+------+------+------+------+-----+

| /osc/| conf.| F-run| VIS  | Fsave| Tx<Rx| Tx>Rx| Zoom+| Scope|Exit |

| F1 ##| F2 ##| F3 ##| F4 ##| F5 ##| F6   | F7   | F8   | F9 ##| F10 |

+----------------------------------+---------------------------------+

GSH-PC                         - 4 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

FUNCIONES PRINCIPALES

---------------------

Mode:   Seleciona el modo de SSTV (defecto = Martin-1).

=====   El fichero "norms.doc" muestra informacion de las normas SSTV.

El llamado "quasi" mode no esta implementado.

Load:   Carga imagenes BMP, TIFF o TXT-format a la ventana TX.

=====

Los formatos Bitmap tienen que tener extension "xx.BMP"

, TIFF-Format images "xx.TIF".

En caso del formato BMP, solo es soportado 8-Bit Color-Map y

24-bit RGB ( sin compresion ).

El tama�o de la imagen esta limitada a 1000x800 pixels.

TIFF tiene gran cantidad de versiones, por esta razon he

limitado su numero, solo a las principales.

GSHPC soporta solo el formato "INTEL" con un unico plano

de configuracion y sin compresion LZW. Las imagenes cargadas

son fijadas en la ventana de TX, la relacion x/y no es

cambiada. Similar para el formato BMP, solo 8-bit en mapa de

color y 24-bit RGB.

Textfiles es el formato usado en GSHPC (.txt) para ser cargado.

Ambos ficheros de ejemplos muestran como hacer estos ficheros.

Puedes usar un editor de texto para crear o cambiarlos.

Save:   Almacenar las imagenes de la ventana de RX :

=====

1) Abrir la ventada de almacenar y seleccionar el directorio.

2) Seleccionar el formato TIF o BMP. Si quiere almacenar las

imagenes usando el modo autosave numerado (PIC_xxxx.) presione

la tecla RETURN. En otro caso presione en el fichero deseado.

Usar ESC para salir de esta funcion si hacer cambios.

El modo de autosave numerado incrementa ( si se usa ) de forma

automatica y almacena en el directorio indicado en la configuracion.

GSH-PC                         - 5 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Fill:   Testcards:  Los siguientes test son disponibles

=====

* Escala de grises.

* Barras de colores..

* Test de tarjera para resolucion de colores.

* Test de tarjeta con escala de grises y colores.

* Test de tarjeta para resolucion horizontal.

* Background, las componentes R,G,B son ajustadas independientemente.

Paint:  Abriendo esta ventana, podemos seleccionar el color y

Opening dibujar con el raton en la ventana de TX. Un raton del tipo

======= estandar puede ser instalado antes en el segundo puerto serie.

Word:   Entre texto en la ventana de TX (16 x 8 characteres).

=====

1) Funciones disponibles en el modo de Edicion :

* Cursor, Page-up, Page-down, Home, <-,->  Pos-1, Ende

* TAB    Chambia el ajuste de color.

* Alt-C  Borra texto, fondo es transparente.

* Alt-I  A�ade indicativo. Si se entro al llamar al programa,

el texto (arriba en el primer espacio) puede ser copiado.

* Ctrl-Return  Copia el texto en la ventana de TX.

2) Funciones en el modo de ajuste de color;

* Cursror-Keys:  Colores primarios y secundarios

* Page-up/Page-down: Cambia entre el ajuste de color primario

y secundario.

* Los caracteres pueden ser visualizados en trasnparente, sin

color de fondo. Primero, uno de los colores de fondo tienen

que estar a cero. Despues pulsando la tecla hacia abajo, todos

los componenetes son iniciados a "_", indicando que el fondo

transparente ha sido activado.

* TAB    Cambia al  Edit-Mode .

* CTRL-Return:  Entra el texto en la ventana de TX.

Modos de operacion

==================

Tx:   Transmite la imagen en el modo preseleccionado en SSTV-mode

===

* Presiona la tecla de TX una vez: la imagen se envia una vez,

LED de TX en naranja.

* Presiona la tecla de TX otra vez: se envia la imagen de forma

continua, LED TX en rojo.

GSH-PC                         - 6 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

* Para la transmision; ESC.

* Presionando las otras teclas son entradas en el modo "mono". El

TX-LED pasa a amarillo. La transmision para al finalizar el

envio de la imagen.

Hld:  Standby (estado por defecto),

====  todas las funciones son disponibles.

Rx:   Recibir imagen el en modo preselecionado en SSTV-mode.

===

* Presione Rx-key una vez; para la recepcion, RX-LED es verde.

* Press Rx-key otra vez; rompe la recepcion por llegar al final

de la imagen, LED RX es amarillo.

Presionado las otras teclas son de vueltas al modo stanby-mode.

Exepcion: las siguientes teclas de funcion son disponibles durante

la recepcion.

Horizontal y vertical sincronizacion

========================================

-  F1 H-Res: Horizontal-Reset / Search - Mode.

---------------------------------------------------

Despues de comenzar la funcion de recepcion, el programa esta

buscando los impulsos de sincronismos acordes con la velocidad

preseleccionada. En caso de ruido en la se�al o que es receptor

no esta en la correcta velocidad, el LED-F1 esta en amarillo,

indicando que el receptor no puede arrancar. Si se esta en el

modo correcto, se comienza a escribir la imagen de forma automatica

despues de la decteccion de los impulsos de sincronismo. En otro

caso, se puede forzar la busqueda de la velociadad correcta,

presionado la tecla F1. Durante el proceso de busqueda el LED-F1

esta en rojo. Despues de un cierto tiempo, dependiendo de la calidad

de la se�al, este conmuta al valor correcto de velocidad y

comienza la recepcion de la imagen. El LED-F1 pasa a verde.

Cada vez, se la imagen ha sido sincronizada de forma incorrecta

podemos resincronizar la imagen presionado la tecla F1.

Durante la resincornizacion el LED-F1 esta en amarillo.

Estas son algunas limitaciones, por que algunos modos de SSTV

usan la misma  frecuencia horizontal. No puedo distinguir entre :

* Martin-1  y Martin-3    (seleccina M-1)

* Scottie-1 y Scottie-3   (selecciona S-1)

* 32s S/W   y 16s B/W     (selecciona 32s)

* 30s SC-2  y 60s SC-2    (selecciona SC-2 60s)

* 12s S/W   y 24s B/W     (selecciona 24s B/W Robot)

El llamado "quasi-mode" (256-lineas con baja resolucion horizontal)

son leading to a  selecion del correspondiente modo de 128 lineas

(e.j. Martin-2 -> Martin-4).

GSH-PC                         - 7 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

-  F2 V-Res: Reset Vertical

--------------------------

Presionando la tecla F2, el cursor de recepcion (peque�a flecha

verde) salta a la primera linea y la resincronizacion horizontal

es forzada.

El LED-F2 muestra la razon del ultimo reset vertical;

* LED-off;

Idle-state / reset manual presionando "F2".

* LED-Verde;

- Se ha recibido una se�al VIS erronea ( error de paridad)

- Velocidad no soportada

- No existe codigo VIS en la se�al de sincronismo vertical

* LED-Rojo;

Nueva velocidad ha sido causada por la se�al VIS.

* LED-Amarillo:

Se�al de VIS es valida en el receptro, velocidad no cambia.

El modo de seleccion VIS esta marcado (F4) o GSHPC esta listo

en el modo de velocidad correcta.

-  LED F2 pasa a off despues de la linea 10.

-  F3 F-Run: Free-Run  (Ver descripcion de teclas de funcion).

-  F4 VIS:   Cambia la velocidad con la se�al VISl abilita/desabili.

-  F9 Osci:  Visualiza la funcion de osciloscopio:

- Analogue            F9-LED: amarillo

- spectrum analyser   F9-LED: verde  (default)

- off                 F9-LED: off

Teclas de Funcion

-----------------

F1: Calibracion del cristal del PC / solo en el modo HOLD !

=======================================================

La absoluta precision del reloj del PC no concende imagenes libres

de un desplazamiento. Por esta razon hay que calibrar el tiempo

del siguiente modo.

1) Recibir una imagen que contenga lineas verticales en Martin-M1.

2) Presionar F1, para comenzar la calibracion.

3) Poner la linea roja paralela a las lineas verticales de la imagen.

4) Pulsar Ctrl-Return: almacena los valores correctos.

Usar Ctrl-D para restarurar los valores por defecto. Presionar ESC

para salir de la calibracion sin almacenar el nuevo valor.

Si calibramos con Martin1,GSHPC calibra el ordenador para todos los

modos. Eso quiere decir, que todos los otros modos son recibidos sin

desplazamiento. En cualquier caso, si es necesario una correcion individual

de algun modo, esto puede hacerse efectuando la rutina de correcion. Esta

correcion es almacenada, sin afectar a el ajuste de los otros modos.

GSH-PC                         - 8 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Nota, esto es una accion adicionar para corregir los "viejos" modos

(e.g. B/W mode) en modo libre. Usando las tecla de cursor: arriba,

<-, ->,  se puede ajustar la frecuencia en linea, mietras se esta

recibiendo.

Este ajuste no se almacena y es valido hasta el proximo cambio en la velocidad

del modo. Tambien presionando la tecla end/pos-2 restaura los valores

originales. (ver tambien F3).

F2: Configuracion

=============

Los paramentro de los campos son seleccionados con los cursores.

Usar "Curs <-/->" para seleccionar el parametro correcto.

Los siguientes parametros pueden ser ajustados.

1) Serial-Interface.

Valido de: COM-1 to COM-8.

2) SSTV salida de se�al:

- Off

- PC-altavoz

- TxD-pin del COM elegido.

- PC-altavoz y TxD-pin del COM elegido.

3) PTT-Control:

- Off.

- RTS-Pin del COM elegido.

4) Escala de Grises en la cabecera del la imagen en SSTV;

- Off:  Cabecera no es sobrepuesta.

- On :  Cabecera es sobrepuesta (no en el modo ROBOT).

5) Muestra el directorio para salvar y cargar.

- Off : No muestra el directorio load/save.

- On  : Muestra el directorio load/save.

6) Salva rapida on/off(FAST-SAVE).

- Off:  Fast-Save (F5) es desactivado.

- On:   Fast-Save es activada.

La funcion de salva rapida solo puede ser usada despues

de ser seleccionado un directorio y un fichero de imagen

del tipo (TIFF/BMP).

El LED-F5 muestra el global de la funcion Fsave.

Presionando Ctrl-D se pueden restaurar los valores por defecto.

El valor de autosave es inizializado a PIC_0001. Usar ESC para

salir del menu sin almacenar los cambios de los parametros seleccionados.

F3: F-Run  Modo-Libre (Free-Run) Mode on/off

========================================

Los modos "nuevos" de SSTV como Martin solo se pueden recibir en

el modo libre ( FREE-RUN). En este modo no es posible conmutar la

funcion de F-RUN a OFF.

GSH-PC                         - 9 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Para disfrutar de las ventajas de recibir im�genes con el sincronismo

alterado, fueron desarrollados los nuevos modos de SSTV. Estos nuevos

modos tienen las ventajas de la SSTV y el FAX. Los impulos de sincronismo

horizontal permiten que el receptor resincronize la imagen durante la

tranferencia de la imagen.

Usualmente, la imagen es sincronizada solo al comienzo

de la transmision. El receptor esta corriendo desacoplado de los

impulsos de sicronismo. Es absolutamente imprencindible que

el receptor y transmisor tengan una se�al de reloj precisa.

Tambien los "viejos" modos de SSTV (B/W y ROBOT) pueden ser recibidos

en modo libre, suponiendo que ambos equipos estan corriendo practicamente

con la misma frecuencia. Las peque�as diferencias pueden ser corregidas "on-line"

usando las siguientes teclas :

-  grueso a la izquierda : "UP"

-  grueso a la derecha   : "DOWN"

-  fino a la izquierda   : "<-"

-  fino a la derecha     : "->"

-  Valores por defecto   : Pos-1/home or Pos-2/end

Estos valores no son almacenados y son validos hasta el proximo cambio

en el modo de SSTV.

F4: Cambio automatico de la velocidad y modo con la se�al VIS enable/disable

========================================================================

Una gran cantidad de transmisores de SSTV usan la se�al VIS ( Vertical

Interval Signal ) para forzar al receptor ha usar el modo correcto de

velocidad. La se�al VIS es de 300 ms de longitud y modulada con 8 bit,

adicionalmente tienen un bit de arranque y parada. Mas informacion en

"NORMS.DOC".

F5: FSave: Fast-Save Funkton.

=========================

La funcion FSave hace que se almacenen la imagenes recibidad sin

tener que abrir el menu de salvar. La funcion FSave ha de estar

habilitada previamente. Ver tambien la descripcion de la tecla F2.

GSH-PC                        - 10 -                          SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

F6: TX<<RX  Copies Rx-window to Tx-Window

=====================================

F7: TX>>RX  Copies Tx-window to Rx-Window

=====================================

F8: Zoom  Rx-Window

===============

Esta funcion efectua un aumento de la imagen de la ventana de RX.

Presinando una tecla se regresa a la ventana principal. La imagen

de la ventana de TX es borrada de la pantalla.

Shift-F8  Zoom Tx-Window

==============

Similar to F8, aumenta la imagen de la ventana de TX.

Presionando una tecla se regresa a la ventana principal. La imagen de la

ventana de RX es borrada.

Ctrl-F8: Muestra la se�al de video rapida/cogelar

========================================

Esta funcion es disponible solo cuando la placa digitalizadora

VD-720 esta instalada correctamente.

* Primero presionar Ctrl-F8: muestra la se�al de video de forma

rapida en Blanco/Negro. Esto no es tiempo real, la velocidad

de scan depende de la velocidad del PC ( e.j. 3 pic/s, usando

un 486DX-40)

* Segundo presionar Ctrl-F8: la ultima secuencia de video puede

ser almacenada en true color. La maxima resolucion en colores es

de 16 millones.

F9: Scope:  Muestra la se�al de video SSTV de dos diferentes formas

===============================================================

Presionando F9 sing the F9 selects the display mode;

* LED esta off; Funcion no activada.

* LED esta verde; AF-spectrum.

* LED esta amarillo; oscilloscope.

Usando la funcion de osciloscopio, la recepcion puede ser ajustada,

la se�al de video oscila entre 1500 y 2300 Hz. Aproximadamente

+/- 100 Hz de desviacion es valido.

Nota: la visualizacion de la se�al de video es una carga adicional

para el PC. El uso en PC lentos y/o recibiendo en el modo de 128

lineas sera visualizado a tama�o completo, el PC puede llegar al

limite de su velocidad. En este caso, la imagen recibida puede

estar perturbada.

F10: Salir;  Salir del programa, regresar al  DOS.

============================================

Todas las ventanas pueden ser cerradas presionando la tecla

F10. La ultima configuracion. e.j. velocidad, directorio de

carga y salva, modo scope es almacenada en el fichero de

configuracion.

GSH-PC                         - 11 -                         SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Limitaciones de esta version:

==================================

- La direccion (I/O) de la tarjeta digitalizadora (300) no se puede cambiar.

Errores conocidos:

- Presionando Ctrl-C y Ctrl-Break puede provocar problemas en la

pantalla principal.

- Problemas cuando se carga o salva images de/a una unidad no lista.

Repeticion de teclas, despues de aparecer un mensaje de error, puede

hacer que se aborte el programa. Cerrar la ventana y entonces presionar

una tecla. Despues de un cierto tiempo podria trabajar, tened paciencia!

No almacenar imagenes en la unidad CD, no trabaja!

No es recomendable usar la unidad A: o B: para almacenar imagenes.

- Problemas cuando se usan adaptadores VGA de 32bits (PCI). Estas

placas usan un (por GSHPC) inisual modo de organizacion de la

memoria RAM (4-byte por cada pixel).

Copyright y notas de registro

===============================

(c) Copyright 1995 G.Szabados-Hann DL4SAW. All rights reserved.

Am Z�ndh�tle 7a   76228 Karlsruhe / Germany

Tel./Fax.: 0721 / 47-53-19

Para uso no comercial ( radioaficionados ) tiene derecho a usar

este programa sin pedir autorizacion. Puedes copiarlo y distribuirlo

pero sin realizar cargos superiores al coste del disco y correos

(ca. $4).

Para uso comercial de este programa se necesita permiso escrito

del autor. Tambien para la distribucion por vendedores Shareware

y fabricantes de modem-SSTV esta prohibida.

Este programa, aunque totalmete probado, puede contener algunos errores.

El programa es provedio " como es ", sin garantia expresa o implicada.

Usted utiliza este programa en su propio riesgo, el autor no es

responsable de los da�os que pueda causar por el uso de este programa.

Si te gusta el programa, puedes registrarte enviando DM 50.- o

importe equivalente a la direccion anterior. Tus beneficios:

- obtener la ultima version

- estar informado de noticias y actualizaciones

- dar soporte a otras opciones del programa

Todas las marcas y productos que aparecen en este manual pueden ser

marcas registradas o marcas registradas de sus respectivas compa�ias.

GSH-PC                 Apendice - 1/1                         SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Interface con comparador de calidad

=====================================

Jumper   PC

Tx-Level         10K     10K                   o----> Speaker

+---------+--####-+--####------------------o

0.1uF  |         |       |                        o-+

<----||--->U 10K    ===     ===                         |

Tx-Mic.    |         |4n7    |4n7                       |

-+-       -+-     -+-     47uf      1N4148    |     RS-232

|---||-----+---|<|---+ |     9.pol.

+    |         | |     SUB-D

100k               +-------+         | |

+--####-------+       |       | MC-     | |

|             |   47k U       | 1458/2  | +--o (3) TxD

Rx  1uF   4k7  |  +----\     |       |       |         |

>---||---####--+--|-     \   |  1K   |     +-+--\      +----o (4) DTR

Audio-            | OP-1  >--+--####-------|-     \

Eingang       +---|+     /           |     | OP-2  >--------o (6) DSR

|   +----/         50K U<----|+     /

4k7 U    MC-1458/1  Offset |     +-+--/        +--o (7) RTS

|                      U 47k   |           |

-+-                     |       |           |  o (5) GND

+    |       |  1N4148   |  |

|---||--+-------+----|>|----+  |

Tx-PTT                          47uF                     |  |

<---------------\|     2k2                               |  |

npn |-----####--------|<|-------------------+  |

/|                1N4148                    |

-+-                                    |------+

Fig-1:  Diagrama de circuito del moden sugerido

OP-1 es un amplificador activo, OP-2 en un limitador. La fuente de

alimentacion es recogida de las lineas DTR (+) y RTS (-). El programa

da salida en este pin de acuerdo con el.

El pin RTS puede ser usada, ademas , para controlar el PTT.

Existen dos posibilidades para transmitir la imagen en SSTV con este

modem.

- envia por el altavoz del PC,

- envia por el pin Tx-d de la interface serie

en ambos casos los puentes y los parametros para transmitir pueden

ser ajustados correctamente desde el programa (ver este manual, tecla

F-2).

Puede usar otro interface simple. Es muy importante mantener la simetria

de la forma de onda de la se�al. Desafortunadamente, muchos OPs, como el

741 tienen un gran error de offset. por esta razon un adjuste de offset

es necesario. Reduciendo el error de offset cuando se recibe una se�al

fuerte ( e.j. calibrador de se�al del equipo receptor ). Entrar en la

funcion de scope ( F9 ) de la se�al de video. Ajustar el potenciometro de

50K del error de offset y reducir el ruido de risado.

GSH-PC                 Apendice - 1/2                         SHW-1.01

----------------------------------------------------------------------

Otra posibilidad en mostrada en la fig-2. Usando el CMOS-OP CA-3240 no

es necesario el ajuste de offset. Dos diodos son a�adidos para proteger

la entrada de un voltaje alto.

Jumper   PC

Tx-Level         10K     10K                   o----> Speaker

+---------+--####-+--####------------------o

0.1uF  |         |       |                        o-+

<----||--->U 10K    ===     ===                         |

Tx-Mic.    |         |4n7    |4n7                       |

-+-       -+-     -+-       47uf    1N4148    |     RS-232

2x1N4148                         |---||---+---|<|---+ |     9.pol.

+-|<|-|    22K      1M                 +  |         | |     SUB-D

|        |-####-+--####-------+           |         | |

+-|>|-|         |             |           | CA-     | |

|       22K     |  CA-3240/1  |           | 3240/2  | +--o (3) TxD

|               |  +----\     |           |         |

|               +--|-     \   |   1K    +-+--\      +----o (4) DTR

|  1uF (bipolar)   | OP-1  >--+--####---|-     \

+------||-------+--|+     /             | OP-2  >--------o (6) DSR

|               |  +----/     |--####---|+     /

U 1K            U 22K             1K    +-+--/        +--o (7) RTS

Rx |               |                         |           |

>--+              -+-                        |           |  o (5) GND

+     |  1N4148   |  |

|---||---+----|>|----+  |

Tx-PTT                                 47uF              |  |

<---------------\|     2k2                               |  |

npn |-----####--------|<|-------------------+  |

/|                1N4148                    |

-+-                                    |------+

Fif-2:  Circuito del interface modificado

TRADUCCION LIBRE DEL MANUAL EN INGLES DEL PROGRAMA PARA SSTV DE :

******************************************************************

* (c) Copyright 1995 G.Szabados-Hann DL4SAW. All rights reserved.*

* Am Z�ndh�tle 7a   76228 Karlsruhe / Germany                    *

* Tel./Fax.: 0721 / 47-53-19                                     *

* ****************************************************************

SEVILLA SEPTIEMBRE DE 1995.

�������������������������������������������������������������������

���������ݰ��������ݰ������������������������������������������ͻ��

���������ݰ��������ݰ�� Nombre   :   Blas Cantero, EA7GIB       ���

��������ݰ���������ݰ�� Direccion:    Apt. 7306 � 479           ���

�������ݰ����������ݰ�� Ciudad   : 41080 SEVILLA. ESPA�A        ���

������ݰ�����������ݰ�� AX25     : EA7GIB@EA7URS.EASE.ESP.EU.   ���

�����ݰ������������ݰ�� INTERNET : CANTEROP@GALILEO.FIE.US.ES.  ���

���������������������������������������������������������������ͼ��

�������������������������������������������������������������������