PACSAT.DOC      Version 1.54mj77+                               14.08.1994

ABLAUF

======

TNN macht simplen DieBox-S&F mit einer MailBox und speichert die

Nachrichten auf der Platte und macht dann mit den Daten seinen

Broadcast. Der neue Befehl "BOX" schaltet TNN in den S&F Modus. Die

Nachrichten werden so wie sie �ber den S&F kommen mit aufsteigenden

Nummern ab 0000100.PAC gespeichert. Beim Start von TNN werden die

1. und die letzte Nummer ermittelt.

Der Broadcast

=============

Das Protokoll ist in PACSAT.TXT dokumentiert, er ist 100% PACSAT-

kompatibel. Ich habe mit DL8MBT gesprochen und er ist bereit sich dem

dort dokumentierten Protokoll anzuschlie�en. Damit vermeiden wir ein

erneuertes Zerbrechen in 1000 Protokolle - hoffentlich.

Besonderheiten zum PACSAT-Server:

im Server-Modus kann der Sysop mit "R" wie Reload den Rechner dazu

kriegen, das er die Dateien neu l�dt, man kann also per Batch eine

Lifetime-Verwaltung baun und dann im Batch danach R aufrufen (mu� sein).

Der Server ist sehr fehlertolerant, aber lieber nicht drauf ankommen

lassen.

Ich werde das Programm SP6.06 von Odo versuchen mit einem PACSAT-

Dekodierer und mini-Mailbox auszustatten. Odo wiederrum wird das dann

in die Atari-Version einbaun.

Der PACSAT-Server benutz optional und extended header und �bertr�gt

im RLM Message Format. Damit sollte auch z.B. WISP (bei AMSAT zu

bekommen) klarkommen und der User kriegt die Nachrichten automatisch

in Rubriken sortiert.Einen Headergenerator von PE1HCL umgestrickt,

hei�t jetzt PFHADD.COM, mu� im PACSAT-Verzeichniss stehen.

Bedienung

=========

Der Broadcast-Server ist extrem kompliziert, obwohl er sehr kompakt ist.

Er belegt etwa 4kB Speicher im RAM. Daf�r bietet er eine ganze Reihe

sehenswerter Leistungen:

- Nachrichteneingang durch DieBox-1.8-Kompatibelen S&F (keine BIN-Mail !)

- User&Sysop-Schnittstelle (Befehl PACSERV, PAC*), dort stehen zur Verf�gung:

F�r USER zug�nglich:

H       - Hilfe

I       - Informationen �ber den Server

Q       - Quit

P       - Parameter abfragen

F�r SYSOPs:

+       - Broadcast f�r einen Port aktivieren

Syntax: + Port DestCall via DestRoute

Beispiel: + 1 QST-1 via DB0LWL

DestCall sollte immer QST-1 sein. Broadcasts k�nnen VIA L2

ausgestrahlt werden. Dies sollte man aber mit vorsicht tun,

da ein 9600 Baud Broadcast via ein Nachbarknoten diesen in

der Regel zum Absturz bringt, da dieser die riesige Daten-

menge nicht schnell genug transportieren kann. Dies gilt

insbesondere f�r RMNC/FlexNet/BayCom-Nachbarn.

-       - Broadcast deaktivieren, Syntax: - Port

R       - Reload, das Filesystem nach einer externen Ver�nderung neu

einlesen, wird f�r die Lifetime-Verwaltung gebraucht.

(Die l�uft �ber Batches).

M       - PacSat-Boxcall setzen, M call, sollte das Rufzeichen des Knotens

sein oder ein Fantasie-Call, es mu� aber mit dem Rufzeichen

�bereinstimmen mit dem man bei der Box eingetragen ist. Dieses

Rufzeichen wird niemals HF-m��ig gesendet. Es wird eigentlich

nur ben�tigt, da bei DieBox alle Partner unterschiedliche

Calls haben m�ssen. DB0HRO-5 (Box) macht mit DB0HRO-7 (Cluster)

S&F, somit kann man dort nicht mehr DB0HRO (Knoten) als

S&F Partner hinzuf�gen, also tr�gt man dort den Knoten als

BR0CST (oder was auch immer) ein und stellt M auf M BR0CST.

Dann sollte es klappen.

�ber eine Timersteuerung zur optimalen Kanalauslastung, die von

vereinzelten Aussendungen auf einem User-Einstieg bis zur Dauer-

tastung alles erm�glicht, dabei werden zwei Taktiken unterst�tzt:

- nur Pacsat-Ausg�nge, Dauertastung, f�r den ISM-Bereich unbedingt

das hier nehmen, TNN macht dann 24-Stunden am Tag 365 Tage im Jahr

Krach mit Dauertr�ger

Dazu ist auf dem Port wo PacSat betrieben wird ein DAMA-Eprom zu

verwenden, DAMA f�r den PORT aber ABZUSCHALTEN. Die DAMA-Best�tigung

wird benutzt um die Dauertastung zu gew�hrleisten. PA 29 bestimmt,

wieviele Frames auf einmal zum TNC geschickt werden, der mu� immer

einen ausreichenden Vorrat haben, damit er die PTT nicht lo�l��t,

das darf aber auch nicht zu viel sein, sonst l�uft er �ber. Je

nach Ring-Belastung mu� dieser Wert so sein das der TNC auch ohne das

er Daten kriegt eine Weile durchh�lt. Bei 19k2 Tokenring habe ich

den Param auf 14, bei 38k4 kann das weniger sein, bei sehr stark

belasteten Tokenrings mehr

PA 28 gibt an, wie lange gewartet wird, wenn KEINE DAMA-Best�tigung

kommt, dieser Parameter sollte auf 1000 stehen, ist aber eigentlich

unerhablich (solange die Best�tigungen kommen).

- gemischte Ein/Ausg�nge. Hier mu� man entweder DAMA f�r den Port

einschalten und ein DAMA-Eprom verwenden oder KEIN Dama-Eprom

verwenden und kein DAMA machen, DAMA-Eprom und kein DAMA geht NICHT

(dann macht der Knoten dauertastung)

Mit PA 28 wird eingestellt (in 10ms Schritten), in welchen Intervallen

der Knoten die Pacsat-Frames sendet, dieser Parameter mu� so einge-

stellt werden, da� der TNC nicht �berl�uft. Mit PA 29 wird die

Anzahl der Packete die gleichzeitig gesendet werden eingestellt. Das

sollte bei 9k6 20 oder so sein, (pi*daumen 5 Frames pro Sekunde), sonst

lohn sich das nicht.

Dauertastungs-Ausg�nge sind unbedingt vorzuziehen, sie setzen 82MB

Daten mit 9k6 am Tag um, das ist das 10-fache eines normalen

9k6-Einstiegs.  Au�erdem hat jeder User was davon, nicht nur

Dauersauger XYZ.  Ein Broadcast-Ausgang mit 1k2 ist Unsinn und sollte

nicht betrieben werden. Es mu� aber unbedingt darauf geachtet weren,

da� der Sender auch f�r Dauertastung geeignet ist. Der Tnet-Mini ist

im Original nicht geeignet!

Ablauf des Broadcasts:

======================

TNN hat eine Priorit�ts-Schaltung, die die letzten 200 eingegangenen

Nachrichten in 10-15 Minuten Takt wiederholt, damit User nur kurze

Zeit einschalten brauchen und sofort die wichtigsten Nachrichten

haben. Der Rest der Zeit wird der sonstige Krempel rausgem�llt.

Broadcast Format:

ist 100% kompatibel zu dem was unsere k�nstlichen Erdtrabanten machen

Installation:

=============

in TNN154.PAS mu� der PACSATPATH angef�gt werden, er sollte auf

C:\TNN\PACSAT\ stehen. Dort werden alle Nachrichten gespeichert. In

dieses Verzeichniss mu� auch die Datei "PFHADD.COM" kopiert werden,

sie wird intern ben�tigt.  Dann mu� man den Sysop der n�chsten

Mailbox beknien damit der S&F eintr�gt, die Box mu�, wenn sie den

Knoten connected hat "BOX" eingeben um in den S&F Modus zu kommen.

Sobald die 1. Nachricht eintrifft geht das Broad- gecaste los, man

kann auch auf mehreren Ports gleichzeitig broadcasten.  (Es geht auch

auf einem mit 9k6 auf dem anderen mit 19k2, d.h. die Abfolgen sind

unabh�ngig, der eine port wartet nicht auf den anderen) Der Knoten

ben�tigt (nat�rlich) eine Festplatte, sie sollte schon 80MB oder so

haben, mehr ist auch nicht schlecht.

SONSTIGES:

==========

Lifetime:

geht vollkommen dynamisch vorsich, man mu� ein Batch

einrichten, das ein paar mal am Tag das Programm "PACLIFE" aufruft,

das Format: PACLIFE C:\TNN\PACSAT 2048, das Programm wird dann alle

*.DAT Dateien in C:\TNN\PACSAT (Pacsatverzeichniss) rauswerfen bis

wieder 2MB auf der Platte, das geht dann nat�rlich so das die

�ltesten Files zuerst raus- fliegen. Das l�schen kann eine weile

dauern, sollte man z.B. zur Mittagessenzweit und dann nachts nochmal

2* machen. wenn man eine riesen Platte hat reicht das auch 1* die

woche, dann eben wieder 30mb frei- schaufeln lassen, das kann dann

aber einige zeit (stunden?) dauern.

Der User:

kriegt ein Programm das automatisch die Mails dekodiert und

in Rubriken sortiert, WISP hei�t das, hat Peter (2OS), kommen auch

DAUs mit klar.

Wartungsauffang f�r den Sysop:

Null, wenn der Kram erstmal

installiert ist l�uft er von selbst und braucht nicht gewartet zu

werden. Wenn auf der Platte ein lesefehler auftritt, kann der Sysop

eine Freifahrt haben, das ist bei Boxen aber auch so, ist leider

nicht zu �ndern.

Wichtig:

TNN mu� pro Sekunde etwa 1,5kb von der platte lesen, deshalb

ist SMARTDRV mit NUR-LESE-CACHE zu empfehlen, schont die Platte, der

VORLESESPEICHER sollte von Standardm��ig 8kb auf 32kb gestellt

werden.  (damit mal experimentieren)

Auch wichtig:

Vanessa ist Tokenring vorzuziehen, der Tokenring mu�

bei 9k6 Broadcast 19k2 haben, 38k4 ist besser, auf vollen Digis

(viele Links, z.B. FC) kann es passieren das Dauertastung nich geht,

das ist nicht zu beheben. Mit Vanessa sollte es nicht passieren.

Disziplin:

Auch wenn es verlockend ist, wenn euch euer RMNC Nachbar

auf den Senkel geht, verpa�t ihm nicht ein paar stunden Broadcast auf

dem Interlink, das kann das ganze FlexNet-Netz zum kollabieren

bringen.  TNN reagieren gelassen.

Doppelte-Nachrichten:

werden nicht �berpr�ft, User, die �ber

Box-Software verf�gen (WinGT), die S&F kann, k�nnen auch in den

Server einspielen, das geht dann auch auf dem Ausgang raus, Sysop

sollte das ein wenig �berwachen, damit die leute keinen Unfug machen.

Request:

(Also anfordern von fehlenden Teilen durch UI-Frames) ist

f�r unsere Verwendung nicht sinnvoll, wirds auch erstmal nicht geben.

Weitere Planung:

================

Auch BayCom-Box wird einen kompatibelen Server haben, ich bin mit

DL8MBT in Verbindung (Diesmal soll zerspliiterung wie bei Router

vermieden werden!)