TACLog

door

OZ1FDJ

GEBRUIKERS HANDLEIDNG NEDERLANDS

VERSIE 1,94 NLD vertaalde versie PE1KHP 2.00 d.d. 980823

INHOUD

Wat is TACLog

Systeem benodigdheden

Waarom geen TACLog

TACLog rechten

Rechten schrijver

Installeren van TACLog

Update maken van TACLog

TACLog tovenaar

Aan de slag met TACLog

DXCC ondersteuning

Uitwisselen gegevens optie

TACLog bandleters

TACLog bestanden en directories

Informatie bestanden

Call en WWL ondersteuningsbestanden

CW keying en PTT

Spraak berichten

Interfaces

Uitgebreide instellingen

Gebruikers instellingen

Kaarten

Elektronis data versturen

QSL service

Speciale toetsen

Waarom is het zo

Accepteren van aanbevolen lokator

TACLog steunpunten

Bo Hansen, OZ1FDJ, Herlevgaardsvej 32 A st. tv, DK-2730 Herlev,

Telefoon: (+45) 44 91 53 98, Packetbbs: OZ1FDJ@OZ6BBS Email: oz1fdj@qsl.net

WAT IS TACLog

TACLog is gemaakt door Bo Hansen, OZ1FDJ. TACLog is een  contest programma,

speciaal ontworpen voor VHF banden en hoger. En kreeg de naam The Above Contest Log.

Met velen mogelijkheden, die terug te vinden zijn in deze handleiding.

Er zijn verschillende contest programma's in omloop echter zijn deze niet gebruiks

vriendelijk of meer niet contest gebruikte vriendelijk. TACLog maakt daar aan een eind.

Het is een goed bruikbaar en stabiel produkt voor de VHF en hoger contest liefhebbers.

TACLog is anders dan de meeste log programma's, het belangrijkste is wel het

ingeven van gegevens volgens een vrije volgorde. Andere programma's werken via een

vast protocol. Maar TACLog geeft je vrijheid in het gebruik ervan. Zowel in de

lucht als mede met de computer. TACLog heeft een aantal uitstekende eigenschappen:

ultra snel kontrole op dubbele QSO's, met snelle zoek en vind functies, ook het aangeven van

QSL verzending. Tevens om het programma voor elke VHF/UHF/SHF contest van een

eigen configuratie te voorzien. TACLog heeft ook de mogelijkheid om EDI-files

te genereren, die nodig zijn om "elektronische log" te versturen, via packet

dan wel met email. En dit volgens het Regio 1 standaard, maar ook voor het

standaard van de ARRL en de RSGB.

Een voorbeeld hoe eenvoudig met TACLog te werken valt. Uffe, PA3HDD (ex OZ1DOQ)

logde  383 QSO's in vier uur, als eenmans station, gebruik makende van TACLog

real-time, zonder ook maar een bit van de data te verliezen, elke verbinding

was dan ook geldig.

Tijdens het programmeren van TACLog, heb ik veel hulp mogen krijgen van

velen. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om hen te bedanken.

Grote dank betuiging gaat uit naar Lars, voor al zijn hulp, toen mijn computer

kennis niet verder meer rijkte. De crew van OZ9EDR, speciaal Torben, OZ1KRF en

Palle, OZ1RH, voor hun enthousiasme gelijk al vanaf het begin, toen bugs

overal nog te vinden waren. Richard, SM7SCJ voor het opzetten van deze

handleiding. Carl, OZ1IEP voor het testen, maar ook zeker S�ren, OZ1FTU and

Uffe, OZ1DOQ/PA3HDD voor al hun werk in alle fasen van het proces.

Ook grote dank gaat uit naar 9A3ZA, I4YNO, OZ4CHD & DJ3LE, PB0AOL-PE1KHP,

SP3SUX en OK1XH voor het vertalen van de handleiding vanuit het Engels naar het

Croatis, Italiaans, Deens, Duits, Nederlands, Pools en Tjechis.

Oscar, CO2OJ, Vytas, LY2PU, en Kari, OH5YW, zijn druk bezig het geheel te

vertalen voor hun taalgebied.

Als er een nieuwe versie van TACLog uitkomt, is het nummer als volgt:

X,##	Grote veranderingen, met daarbij een groot aantal bug fixes.

#,X#	Minder grote veranderingen, met daarbij kleine bug fixes.

#,#X	Het gaat hier alleen om een Bug fix.

SYSTEEM BENODIGDHEDEN

TACLog draait op elke PC of clone met 430 kB (460 kB met Sound Blaster) of

meer vrij geheugen. Bij expanded memory zal TACLog hiervan ook gebruik maken.

TACLog vraagt echter wel om DOS programma versie 3,0 of hoger. De volgende grafische

kaarten worden ondersteund: CGA, EGA, VGA, SVGA en XGA danwel in kleur of

monochrome. En MDA in monochrome mode alleen.

Je kan TACLog draaien vanaf een diskette of de harddisk. De eerst genoemde

zal zeker met "live" loggen niet erg snel werken. Een printer kan handig zijn,

er zullen 64 tekens op een lijn gebruikt worden.

Je kan ook TACLog gebruiken onder Windows 3.11, Windows 95, Windows NT

(interfaces werkt niet), OS/2 voor IBM PC's en SoftWindows voor de Macintosh.

TACLog zal sneller toegang tot de disk hebben, als men een disk cache toepast

als SMARTDRV.EXE. Raadpleeg hiervoor je DOS handleiding voor de juiste

installatie daarvan.

TACLog kan draaien met een oudere DOS versie dan 3,0 als je geluk hebt.

TACLog.EXE moet dan gestart worden vanuit de directory TACLog, doe je dit niet

dan zal TACLog niet starten.

WAAROM GEEN TACLog

Dat is een goede vraag. Als je geheel tevreden bent met je huidige contestlog

programma of een programma dat aan al je wensen voldoet, blijf dan die

gewoon gebruiken. Maar als je interesse is gewekt, je denkt TACLog is het

contest programma, wees dan welkom in de groep van gebruikers.

Als je besluit het programma te gebruiken, registeer je dan als gebruiker.

Als je beschikking hebt over packet radio of email, dan zal je ge�nformeerd

worden over de nieuwste release van dit programma. Stuur je mail naar jou

vertegenwoordiger (zie de lijst aan het einde van deze handleiding) of

naar OZ1FDJ @ OZ6BBS (packet radio) oz1fdj@qsl.net (email). Stuur vooral

naast je commentaar of een kleine beschrijving van je systeem waarmee je werkt.

Dit helpt ons bij het debugging van het programma op een speciale configuratie.

TACLog RECHTEN

Velen hebben gevraagd of TACLog een gratis programma is. Ja, dat klopt. Je mag

het programma vrij distribueren zonder hiervoor meer kosten te vragen, dan de media

waarop het programma staat. Stel je eens voor hoe amateur radio er uit zou zien

als je voor alles wat zelfbouw is, uit Electron, voor zou moeten betalen. Als je

TACLog bevalt en je wilt een donatie geven ter ondersteuning, dan wordt dat op

prijs gesteld.

REGISTEER, HET IS VRIJ VAN KOSTEN - het wordt alleen gebruikt voor mijn eigen

amusement en om te zien hoeveel gebruikers er zijn.

Ondanks dat TACLog gratis is, mag je niet in TACLog.EXE en TACLog.OVR files

danwel de TACLog naam op de print uitdraai verwijderen.

Waarom dit? - Wel, omdat je TACLog alleen maar een diskette kost, geef je mij

toestemming om een BIG ego te hebben.

TACLog, TACMan, TACRec, TACBox en C_W zijn allemaal trademarks van Bo Hansen,

OZ1FDJ.

TACMan is een contest manager programma voor produceren van een contest log EDI-files.

TACRec is een interface programma tussen packet radio en TACMan.

TACBox is een PC naar radio interface box voor PTT en CW keying sturingen.

RECHTEN SCHRIJVER

TACLog is verdeeld zoals het in oorspronkelijk staat was. De schrijver geeft

geen garantie op het geheel. Onder geen enkele omstandigheden zal de schrijver

aansprakelijk gesteld kunnen worden, door fouten die in het programma kunnen

zitten, die schade het kan toebrengen aan je PC, door gebruik te maken van dit

produkt. Ook als de schrijver op de hoogte was van deze fouten in het programma,

die een probleem zouden kunnen veroorzaken.

INSTALLEREN TACLog

BELANGRIJK: TACLog zal niet te starten zijn vanuit de root directory - noch

vanaf de hard disk, noch vanaf floppy.

Als je TACLog gekregen hebt in een niet ingepakte versie handel dan als volgt:

1. Installeer TACLog bestanden vanaf de diskette door gebruik te maken van de

!INSTALL.BAT utility, hier aan vast kan je aangeven in welke directoire

deze moet komen te staan. b.v.:  A:\>!INSTALL C:\TACLog

2. Alle bestanden en sub-directories worden dan gekopieerd naar C:\TACLog

Als je in ingepakte versie hebt b.v.: TACL###.ZIP, ga dan als volgt te werk:

1. Maak een tijdelijke directory aan, waarin je TACLog kan uitpakken,

dit kan d.m.v. MD C:\TEMP

2. Kopieer dan TACL###.ZIP naar de tijdelijke directoire

3. Hierna ga je het uitpakken met het programma pkunzip TACL###.ZIP

door C:\TEMP>PKUNZIP TACL###.ZIP

4. Hierna start je !INSTALL.BAT utility: C:\TEMP>!INSTALL C:\TACLog

5. Alle bestanden en sub-directories worden dan gekopieerd naar C:\TACLog

Start TACLog.EXE.

Na het lezen van het welkomsbericht, kom je terecht in het hoofdmenu.

Lees nu rustig het helpscherm behorende bij dit hoofdmenu, op te

roepen door F1 in te drukken.

Selectie 5, Change set-up

Via dit sub-menu kan je een eigen configuratie maken van TACLog.

Hier kan je weer kiezen uit: custom, hardware, band settings, test defaults

en summary defaults. Al deze instellingen worden opgeslagen in ASCII-files

en kunnen later ook nog met een editor bewerkt worden.

We bekijken ze een voor een:

Selectie 1, Change custom settings

Met behulp van je cursor toetsen, ga je elke instelling ingeven naar

eigen belang. Dit zijn algemene instellingen die door het gehele programma

gebruikt gaan worden. Als je klaar bent ga je door naar "<-OK" en druk dan op

ENTER. Druk hierna de "Y" van yes in en instellingen zijn opgeslagen in

C:\TACLog\TACLog.INI file.

Je kan voor verschillende banden een configuratie maken, d.m.v. band leters.

Zie hiervoor later in deze gebruiker handleiding onder "TACLog Bandletters".

Select 2, Change hardware settings

Met behulp van je cursor toetsen, ga je elke instelling ingeven naar

eigen belang. Dit zijn hardware instellingen. Hiermee geef je aan hoe TACLog

gebruik kan maken van je computer hardware. Hier stel je in: Monitor, je

printer en evt. een backup van je data.

Select 4, Change band settings

De band instellingen, zijn onschuldige instellingen. Hiermee geef je

aan wanneer een waarschuwing gegeven moet worden. Hier hoef je weinig

aan in te stellen, zeker in het begin is dit niet nodig.

Select 5, Change test defaults

Hier geef je alle instellingen per band in, die nodig zijn voor de contest.

Je maakt vooraf een keuze uit voor welke band je het gaat ingeven, tenzij

je opgegeven hebt dat alles voor elke band gelijk is. Het geen wordt

opgeslagen in het bestand C:\TACLog\TL_C_144\TACLog_C.DEF voor 144 MHz.

Select 6, Change summary defaults

De summary sheet bevat gegevens van de deelnemer. Zoals calls van

mede contestgangers, stations beschrijving ed. Deze gegevens worden gebruikt

bij het cre�ren van een .LOG (MAIN MENU 4,1,1). Je kan ze altijd nog voortijdig

aanpassen. Het bestandsnaam voor opnieuw 144 MHz is:

C:\TACLog\TL_C_144\TACLog_C.SSI

Als je dit alles ingegeven hebt, is het programma klaar voor je eerste

kennismaking met TACLog. Alle gegevens werden opgeslagen op de harddisk.

UPDATING TACLog

Als je update van TACLog in een niet ingepakte versie hebt ontvangen, ga je

zo te werk:

1. Installeer TACLog bestanden van de diskette gebruik makende van

!UPDATE.BAT utility:  A:\>!UPDATE C:\TACLog

2. De bestanden die vervangen moeten worden, worden hiermee gekopieerd

naar C:\TACLog

Heb je een ingepakte update TACL###.ZIP, dan ga je als volgt te werk:

1. Maak een tijdelijke directory aan, waarin je TACLog kan uitpakken,

dit kan d.m.v. MD C:\TEMP

2. Kopieer dan TACL###.ZIP naar de tijdelijke directoire

3. Hierna ga je het uitpakken met het programma pkunzip TACL###.ZIP

door C:\TEMP>PKUNZIP TACL###.ZIP

4. Start dan !UPDATE.BAT utility,  C:\TEMP>!UPDATE C:\TACLog

5. De bestanden worden dan gekopieerd naar C:\TACLog

Als je dit gedaan hebt ben je klaar.

Doe je zelf een plezier en update het programma tenminste een keer per jaar.

TACLog tovenaar

Om je een beetje te helpen met alle instellingen, heeft TACLog een ingebouwde

tovenaar. Deze kan je een uitleg geven over de instelling die je opdat

moment aan het ingeven bent. Toets op F1 i.p.v. terug te keren naar het menu, door

ENTER te geven.

In de custom, hardware en band instellingen zal de tovenaar de parameters zo

zetten dat je eenvoudig met het programma kan werken. En snel aan de gang kunt

gaan als een niet doorgewinterde gebruiker van TACog. Later kan je altijd nog

gaan spelen met de velen instellingen.

In de test instellingen, laat de tovenaar je een lijst zien van test namen

waaruit je een keuze kan maken. Hierna hoef je alleen maar je call en je

lokator in te geven.

Ook al heeft de tovenaar je geholpen met het instellen van je configuratie,

je kan altijd achteraf, indien nodig, het veranderen. Als b.v. contestregels

veranderd zijn of als niet alles compleet aanwezig was.

AAN DE SLAG MET TACLog

Na het instellen van het programma ben je nu toe gekomen aan het starten

van TACLog. In het hoofdmenu kies je nu "Start contest from scratch".

Nu krijg je een keuze, voor welke band het programma moet starten.

De tijd die je hierna moet ingeven (indien deze niet zou kloppen) is de

lokale tijd. Bij de instellingen heb je al het verschil lokale tijd en UTC tijd

ingeven. Zorg ervoor dat de tijd klopt, want tijdens het loggen kan je geen

tijd meer ingeven.

Real-time - De computer voert de tijd automatisch in.

Real-time betekend niet meer dan, dat het QSO tijd gekoppeld is aan

SIGNAL REPORT en de ENTER toets. Er voor kan je dus rustig een afstand

vooraf bekijken door call en lokator in te geven. Het ingeven van de

rapporten maakt het QSO compleet voor het log. Het eerste QSO maakt

automatisch het logbestand aan. Alle ingeven QSO's worden hierna voorzien

van de juiste tijd en datum en opgeslagen in het log bestand.

Non-real-time - Zelf de tijd toevoegen

Als of je op het papier aan het loggen bent, dit kan je keuze zijn.

Vergeet niet de datum in te geven, het formaat is YYYYMMDD, dit is alleen nodig

bij het eerste QSO. Of evt. later op de volgende dag. De tijd formaat is

HH.MM -hier is de tijd gescheiden tussen HH (uren) en MM (minuten).

Is het QSO gemaakt in het zelfde uur, hoef je alleen maar de minuten

in te geven. Zorg er wel voor dat je de tijd vooraf gaande aan het

SIGNAAL RAPORT ingeeft.

TACLog is in staat tussen real-time en non-real-time om te schakelen.

Je kan dus verbindingen die gelogt zijn op papier, altijd nog vooraf ingeven,

die je contest vrienden gemaakt hebben. Net toen jij vast zat in het verkeer

met je PC. En dat met de juiste tijd. Hierna kan je zo over schakelen naar

real-time mode en verder loggen. Het werkt andersom natuurlijk ook, b.v. tijdens

een stroomstoring als deze niet op een laptop draait.

Voordat je het werkscherm ziet, krijg je nog een ingeef regel te zien,

comment line. Deze regel wordt later in de browser getoond bij geselecteerde

files. Je kan deze ook gewoon blank leeg laten, het heeft geen effect op de

werking van het programma.

Het contestscherm is verdeeld in drie delen. Boven, midden en onder. Het

bovenste deel van het scherm geeft het totaal overzicht weer. Het middelste

deel wort gebruik voor naslag werk. Zoals het bekijken van alle vakken, DXCC's,

gewerkte stations ed. Het onderste deel van het scherm in het actieve invoer

scherm. Met daarbij het F1-F10 functie toetsen.

Even in de gaten houden of je non-real-time mode staat. Als dat zo is

moet je niet vergeten datum en tijd in te geven (datum (YYYYMMDD) en tijd (HH.MM) ).

En het F1 help venster zal je bij alles gaan voorzien van informatie, die optie

moet je niet vergeten.

BELANGRIJK: Laten we zeggen je werkt PE1KHP, als zijn call voorkomt in het

.C_W bestand, TACLog zal dan de call in reverse op het scherm weergeven. Zo

ook de lokator. Je kan deze lokator overnemen door de toetsencombinatie

Alt+X in te drukken. De reverse zal dan bij de lokator verdwijnen. Je kan natuurlijk

altijd de lokator voordie op nieuw ingeven, dit moet je toch doen als deze niet meer

blijk te kloppen.  Je kan alle gegevens door elkaar heen invoeren, ook rapporten,

volgnummer ed. Pas wel even op met eigen verzonden rapport, die geef je in met 59s.

Om onderscheid aan te brengen in een ontvangst rapport of een verzonden rapport.

Je kan ook het ontvangst rapport in een keer ingeven 59245 als voorbeeld.

Na het ingeven van alle gegevens krijg je de volgende tekst te zien:

"All data correct? (Y/N)". Als je nu op toets "Y" drukt worden alle gegevens

toegevoegd aan het data bestand. En kan je de volgende verbinding loggen.

Geef nu als test even aan aantal verbindingen in, doe dit ook even om te zien hoe

het programma het afhandelt. En speel een beetje met de F-toetsen. Probeer maar

eens F4, F8 en SHIFT+F8. Lees dan ook met F1 het helpscherm als je even niet meer weet

wat je moet doen. Probeer maar eens een zoekopdracht uit *7THS/7, je hoorde van

dit station een deel van zijn call. Je kan dan zoeken of je het station al gewerkt

hebt of dat zijn call voor komt in de database. Verlaten kan je die opties door

eenvoudig op ESC te drukken.

Nu kan je over gaan tot echt loggen tijdens een contest.

Nog een ding voordat je er vandoor gaat:

Je kan een half afgewerkte verbinding laten staan en er overheen een nieuwe

verbinding loggen, maar pas dan wel even op dat je alle informatie goed invoert.

De voorlaatste invoering gaat dan een veld naar onderen. Je kan ook een geheel

nieuw schoonveld aan maken door op F3 te drukken. Hierna is het veld geheel

weer schoon. Je kan het dus ook op een regel ingeven: 59s PE1KHP 59022 JO22XE.

Ook dan zal TACLog het begrijpen wat je bedoeld.

Je ziet het eenvoudig valt er met TACLog te werken. Probeer het maar uit.

Hoe grote rommel je er ook van maakt, je zal dan alleen het laatste gemaakte

verbinding kunnen verliezen. TACLog slaat alle voorgaande verbindingen toch op.

Zodat je geen zorgen hoeft te maken.

Dan nog even iets over de rapporten: Een ontvangstrapport kan je ingeven als:

55, 55025 (met volgnummer) of met 55r, met r geef je aan dat het gaat om een

ontvangst raport. Een zendrapport moet je altijd ingeven als 59s, het volgnummer voegt

TACLog zelf toe aan de verbinding (indien nodig). Met s geef je aan dat het gaat

om een zendrapport. Bij een aurorarapport is dat anders. Je ontvangt bv 55A, als

je dan ingeeft 55Ar, dan ziet TACLog dat als een verkorte lokator. Om nu rechtstreeks

het in te voeren kan het rapport laten volgen door "Y/Z". Het ontvangst rapport geef

je dan in als 55AZ, het zendrapport als 59AY. Maar geen nood als je dit vergeet, TACLog

komt zelf wel met die melding.

Operating les

Je denkt vast, wat moeilijk allemaal, ik kan het niet onthouden, dan even nog een

drietal regels om alles op een rij te zetten:

1. Een zendrapport RST moet met een "S" afgesloten worden (52S, 599S, 55AS).

2. Een ontvangst RST moet met een "R" afgesloten worden indien de T ook

in het rapport voorkomt. (519R, 59AR)

3. Een ontvangen optie uitwisseling moet een "." afgesloten worden  (A., 14., SLD.).

Dit is alles wat je moet weten voor het loggen. De rest wordt je tijdens het

loggen wel duidelijk.

DXCC ONDERSTEUNING

TACLog kan landen herkennen. Hiervoor maak het programma gebruik van

het bestand TACLog.DXC in de DATABASE directoire. Als het bestand niet aanwezig is

kan het programma TACLog ook niet opstarten. Het bestand is geconverteerd door

het DOS programma DXC.EXE. Dit programma maakt van een *.CTY bestand een TACLog

bestand. Een *.CTY bestand is er een die gebruik wordt door het programma CT van

K1EA. Als je een update wilt maken van TACLog.DXC, kan je met de hand het bestand van

.CTY bewerken en omzetten naar het TACLog formaat.

Syntax is dan DXC.EXE met gebruik makende van IARU.CTY bestand:

DXC IARU.CTY

Als je een kontrole wilt uitvoeren van je updating, dan kan je dat doen met

het support programma SHOWDXCC.EXE. Deze laat het bestand TACLog.DXC en

je kan de callsigns en de bijbehorende DXCC bekijken.

Mocht het land niet voorkomen in de lijst zal TACLog dit aangeven met een "!" en

in de lijst zal dan een "?" verschijnen. Na de contest kan je dan na gaan welk

land het geweest is.

UITWISSELING GEGEVENS OPTIE

De uitwisseling gegevens optie, deze bestaan uit 1 tot 6 karakters. Deze kunnen

zijn o.a.:

DXCC	afleiding DXCC vanuit de Call

PREFIX	afleiding Prefix vanuit Call

RAWCAL	afleiding Rawcall vanuit Call, maximaal eerste zes karakters

MWWL	afleiding hoofd lokator (JO) vanuit WWL

SWWL	afleiding korte lokator (JO65) vanuit WWL

NWWL	afleiding normaal lokator (JO65FR) vanuit WWL

Als men deze optie gebruikt, zal TACLog het automatisch invoegen en alle invoeringen

accepteren.

Als het bestand TLxxxxxx.VOE aanwezig "(bestand)" is, wordt automatisch de

Optie uitwisselings naam over genomen uit het contest parameter set-up.

Vrije uitwisseling van andere Optie uitwisseling namen, van een tot zes

karakters en geen TLxxxxxx.VOE bestand. De bestanden worden geconverteerd

met het DOS programma VOE.EXE.

Syntax voor VOE.EXE, gebruikmakende van het TLRSGBDC.TXT bestand:

VOE TLRSGBDC.TXT

Ook het bestand TLxxxxxx.VOE staat in de DATABASE directorie, waar

xxxxxx staat voor de naam van de uitwisselings optie. Ook hier kan de

xxxxxx bestaan uit een tot zes karakters. Het maximale handelingen van

het gelijke type kan niet meer bedragen dan 255.

De afhandeling kan automatisch of met de hand gedaan worden,

in de TLxxxxxx.VOE bestand is [xxxxxx;#], staat # voor:

0	invoegen uitwisseling handmatig

1	afleiding DXCC vanuit Call

2	afleiding Prefix vanuit Call

3	afleiding Rawcall vanuit Call, maximaal eerste zes karakters

4	afleiding hoofd lokator (JO) vanuit WWL

5	afleiding korte lokator (JO65) vanuit WWL

6	afleiding normale lokator (JO65FR) vanuit WWL

De VOE.EXE invoer bestanden moeten de volgende layout bezitten:

!23456789012345678901234567890

!

!RSGB District Codes

[RSGBDC;0]

AB        1         Aberdeen

AL        1         St Albans

BA        1         Bath

BB        1         Blackburn

BD        1         Bradford

...

Posities 1 tot 6 is de actuele Optie uitwisselingen.

Posities 11 en 12 zijn de counter, wordt op dit moment nog niet gebruikt.

Dat zal gebruikt worden als een counter voor de aantal keren dat de

uitwisseling optie opnieuw kan werken als "nieuw." Positie 21 en hoger is vrij

voor teksten.

TACLog BANDLETTERS

TACLog maakt gebruik van bandletters, deze zijn om eenvoudig een band te activeren.

De letters zijn volgens onderstaande lijst:

A	-	50 MHz	I	-	3,4 GHz

B	-	70 MHz	J	-	5,7 GHz

C	-	144 MHz	K	-	10 GHz

D	-	220 MHz	L	-	24 GHz

E	-	432 MHz	M	-	47 GHz

F	-	902 MHz	N	-	76 GHz

G	-	1,3 GHz	O	-	120 GHz

H	-	2,3 GHz	P	-	144 GHz

TACLog BESTANDEN AND DIRECTORIES

TACLog heeft zes types of directories: main-, band-, data-, INFO, MAPS en

USERS directoire. Elk met hun eigen doel

MAIN DIRECTORIE

!INSTALL.BAT	Installatie batch utility programma.

!UPDATE.BAT	Update batch utility programma.

CTWDSK.DRV	Sound Blaster driver bestanden.

README  	Leesmij bestand.

README.1ST	Leesmij eerste bestand.

TACLog.C_W	Algemeen .C_W bestand, indien aanwezig afhankelijk van instellingen.

TACLog.DEF	Algemeen defaults bestand, indien aanwezig afhankelijk van instellingen.

TACLog.EXE	Executable programma bestand.

TACLog.ICO	Windows icon.

TACLog.INI	Initialising bestand.

TACLog.MBF	Multiband support bestand.

TACLog.OVR	Overlay bestand.

TACLog.WIZ	tovenaar bestand.

TL_???.DOC	??? Dit zijn vertalingen van de hoofdhandleiding.

TL_???.HLP	??? Dit zijn vertalingen van de helphandleiding.

TL_ENG.DOC	Engelse handleiding.

TL_ENG.HLP	Engelse helphandleiding.

TL_START.HTM	HTML Contest Rapport header bestand.

TL_STOP.HTM	HTML Contest Rapport footer bestand.

UPD###.EXE	Update programma, niet altijd aanwezig.

WHAT'S.NEW	Bestand met inhoudelijke veranderingen in deze uitgave.

*.BGI   	Borland Graphical Interface bestanden.

De naam van de main-directorie is een vrije keuze.

BAND DIRECTORIES

Voor elke band is er een band-directorie:

TACLog_?.BND	Band parameter bestand voor ? band.

TACLog_?.C_W	.C_W bestand voor ? band, afhankelijk van instellingen.

TACLog_?.DEF	Test defaults bestand voor ? band, afhankelijk van instellingen.

TACLog_?.SSI	Summary sheet information bestand voor ? band.

Waar het "?" staat wordt de letter van de band neer gezet, zie hiervoor de

lijst van bandletters. De naam van de band-directorie is TL_?_fff, hier staat voor "fff"

de frequentie. De band-directories zijn sub-directories van de main-directory.

DATA DIRECTORIES

Elke contest heeft zijn eigen data-directorie, ook hier weer als een

sub-directories van de band-directorie. De naam van de directoire is de

datum van de eerst gemaakte verbinding van die contest.

De bestanden zijn:

TLyymmdd.DAT	Data bestand.

TLyymmdd.DUP	DXCC op afstand gesorteerd.

TLyymmdd.DUP	Duplicaat QSO bestand.

TLyymmdd.EDI	Electronische data interchange bestand.

TLyymmdd.HTM	HTML format contest rapport bestand.

TLyymmdd.LOG	Log bestand klaar om uit te printen.

TLyymmdd.NOT	Aantekeningen ASCII bestand .

TLyymmdd.RAW	Raw-call gesorteerde bestand.

TLyymmdd.RPT	Rapport bestand.

TLyymmdd.SRT	QSOs bestand.

TLyymmdd.SSI	Summary sheet bestand.

TLyymmdd.STA	Statistieken bestand.

TLyymmdd.QSL	QSL label bestand.

TLyymmdd.$$$	Herbenoemde .DAT bestand, aangemaakt na een backup terug zetten.

Er zijn nooit meer dan een ?_yymmdd.BAK bestand. Deze back-up bestand

staat dan op een floppie. Back-up bestand kan je terug plaatsen, zie hiervoor

MANIPULATION MENU 1 (MAIN MENU 4,6,1).

DATABASE DIRECTORIE

De DATABASE directoire is een sub-directory van de main directoire.

bestanden hier in zijn:

DXC.EXE 	Support programma voor converteering .CTY bestanden naar TACLog.DXC.

TACLog.DXC	DXCC bestand, deze moet aanwezig zijn.

TLxxxxxx.VOE	Validated uitwisselings optie bestand.

TLxxxxxx.TXT	Validated uitwisselings optie ascii bestand.

SHOWDXCC.EXE	Support programma voor verifying DXCC conversions.

VOE.EXE 	Support programma voor converteering TLxxxxxx.TXT bestanden

naar TLxxxxxx.VOE bestanden.

Zie verder voor "Validated Optional Exchange Maintenance" boven dit overzicht.

INFO DIRECTORIE

De INFO directorie is een sub-directorie van de main directorie.

Bestanden hierin zijn:

TACLog_#.INF	Informatie bestand, staat voor 0 tot 9.

Zie ook "Informatie bestanden" later in deze handleiding.

MAPS DIRECTORIE

De MAPS directoire is een sub-directorie van de main directory.

Bestanden hierin zijn:

TACLog.COR	Map co�rdinatie bestand.

TLlocator.PM#	Polar map bestand lokator is WWL en # staat voor 0 tot 8.

USERS DIRECTORIE

De USERS directoire is een sub-directorie van de main directoire.

Bestanden hierin zijn:

user.USR	Gebruikers parameters bestand. Met daarin callsign/name, maximaal zes karakters groot.

user_#.WAV	Spraak bestands, maximaal zes karakters en # staat voor 1 tot 4.

Deze bestanden zijn alleen aanwezig als ze aangemaakt zijn door de gebruiker zelf.

UTILITY DIRECTORIE

De UTILITY directoire is een sub-directory van de main directoire.

Bestanden in deze directoire zijn allemaal utility software dat gebruikt kan worden met

TACLog.

Callook bestanden

WVK bestanden

DIRECTORIE STRUCTUUR

Aangenomen dat TACLog is ge�nstalleerd in C:\TACLog en met 50 MHz, 144 MHz and 432 MHz

banden actief gemaakt, de directoire structuur zal dan zo zijn:

C:\-+-DOS

|

+-TACLog-+-DATABASE

|

+-INFO

|

+-MAPS

|

+-TL_A_50--+-TLyymmdd

|          +-TLyymmdd

|

+-TL_C_144-+-TLyymmdd

|          +-TLyymmdd

|          +-TLyymmdd

|

+-TL_E_432-+-TLyymmdd

|          +-TLyymmdd

|

+-USERS

|

+-UTILITY

Geen nood als je dit niet kan onthouden, TACLog weet alles voor je te vinden.

INFORMATIE bestanden

TACLog kan informatie bestanden laten zien, in totaal kunnen dat er 10 zijn.

Tijdens het loggen geef je dan in: Alt+I en geef hierna het nummer in, uit de

reeks van  0 tot en met 9. Het kan informatie bevatten die handig is er bij te hebben,

zoals b.v. een baken lijst of zelf een dienstrooster of beschrijvingen van de

set ed. Beperkingen zijn er ook, alleen de eerste 100 regels zijn te lezen,

teven mogen de regels niet langer zijn dan 65 karakters. Het bestand moet

de naam hebben van TACLog_#.INF en tevens moet deze zich bevinden in de

TACLog\INFO directoire.

Om het bestand oproepbaar te maken moet je het bestand in de setup

een "label description" geven, zie hiervoor SET-UP MENU 8 (MAIN MENU 5,8):

label 0 > "Contest regels veron." De regel mag maximaal 30 karakters bevatten.

CALL AND WWL LOOK-UP bestand

TACLog kan een WW lokator opzoeken behorende tot een callsign, als deze

voorkomt in het .C_W bestand. TACLog kan overweg met 2147483647 (2^31 - 1)

calls and WWLs. Elk element kost je 38 bytes op je harde schijf. Dit zou

betekenen een maximum .C_W bestand van 76 GB. Maar mocht je zo'n groot bestand

bij elkaar weten te sprokkelen, dan behoor je tot de big gun stations en big

guns hebben nu eenmaal een grote hard disk nodig.

TACLog kan twee lokatoren bewaren per callsign in het .C_W bestand.

Als een call is gevonden, laat het bijde lokatoren zien. De twee lokatoren

met de naam WWL1 en WWL2. Je kan WWL1 accepteren door Alt+X, maar je kan

ook tussen WWL1 en WWL2 een keuze maken d.m.v. Alt+V.

Voor nieuwe ingaven van calls en WWLs, gebruik dan simpel CALLS AND WWLS MENU 1

(MAIN MENU 4,5,1). Selecteer het data bestand dat je wilt bewerken. TACLog zal

dan het tweede lokator (WWL2) als eerste vervangen. De datum zal dan ook vervangen

worden. Als het een nieuwe lokator is zal ook de datum veranderd worden. Het

bestand kan geen twee gelijke lokatoren bij een callsign bevatten.

Het is niet aan te bevelen deze optie aan te zetten als je TACLog draait

vanaf een floppy station. Het geheel is getest op een 4,77 MHz PC met een

80 ms hard disk (met actief: full dupe-check, DXCC identificatie en look-up

rawcall) dit nam 300 ms zoeken in beslag met 2800 bestandselementen.

Op een snellere PC gaat dat natuurlijk sterk vooruit. Ook met gebruik makende

van disk cache zoals Microsoft SMARTDRV.EXE en op tijd een defragment maken

van je hard disk, met Microsoft DEFRAG.EXE zal het aangenaam versnellen.

Op mijn contest PC, 486DX2-66 VLB met 2 MB cache en 12 ms IDE hard disk, was

het wachten niet de moeite waard om te meten, het gaat gewoon zeer snel.

Als je een merge wilt uitvoeren wat niet uit een TACLog bestand komt naar

de .C_W bestand, kan je gebruik maken van het utility programma C_W.EXE.

Een gewoon DOS commando programma, wat een tool is voor DOS-jockeys alleen.

Het converterend een TACLog .C_W bestand naar een ASCII tekst bestand en ook

anders om. Het programma kan je opstarten vanaf de dos prompt zonder toevoegsels.

C_W.EXE is dus voldoende.

CW KEYING EN PTT

TACLog bezit een CW en PTT keying mogelijkheid. Om hiervan gebruik te kunnen

maken moet je een interface aansluiten op een parallel of seri�le poort.

Berichten kan je dan ingeven door Alt+F5-F10 te activeren. Oproepen van

een bericht doe je dmv Ctrl+F5-F10, ook weer vanuit het contest scherm.

Er wordt gebruikt gemaakt van een 250 ms guard delay, tussen de PTT en

MASSA. Ook heeft TACLog een push to talk, PTT, mogelijkheid dmv de TAB

toets. Dit moet je dan wel even actief maken in de instellingen.

TACLog heeft ook een aantal speciale CW commando's woorden, welke beginnen met

de dollar teken "$".

Het zijn de volgende commando's:

$MC	Eigen call.

$MR	RST ontvangen van tegenstations, ter bevestiging.

$MN	Eigen volgnummer van het QSO.

$MO	Optie exchange code.

$MS	Eigen verkorte lokator.

$MW	Eigen lokator normaal.

$C	Call van het tegenstation.

$R	RST voor het tegenstation.

$N	QSO volgnummer ontvangen van het tegenstation, ter bevestiging.

$O	Optie exchange ontvangen van tegenstation, ter bevestiging.

$S	Verkorte lokator ontvangen van tegenstation, ter bevestiging.

$W	Normale lokator ontvangen van het tegenstation, ter bevestiging.

$##(#)	Instellen van CW snelheid, in LPM 20 - 200.

$#	Instellen van auto repeat pauze, 1 - 9, aan het einde van berichten.

Een CW bericht kan niet meer dan 25 keer achter elkaar herhaald worden.

Dit is een bescherming, mocht de operator in slaap vallen, maar dan is het

wel een hele saaie contest.

SPRAAK BERICHTEN

TACLog kan ook spraak uitzendingen verzorgen, hiervoor moet je PC beschikken

over een Sound Blaster kaart of Windows (32 bit) geluids kaart.

Voordat je er gebruik van gaat maken, moet je zorgen dat het geheel ook

ge�nstalleerd is op je systeem. Ga hiervoor naar de hardware settings

SET-UP MENU 2 (MAIN MENU 5,2) message mode. Als je geen spraak berichten wilt

gebruiken moet je deze instelling op "0" zetten. Berichten kunnen uitgezonden

worden dmv Ctrl+F1-F4. Stoppen van een loop, druk dan op de ESC-toets.

Sound Blaster - internal, mode 1

Als je een Creative Electronics Sound Blaster kaart bezit in je

systeem, dan kan je deze mode gebruiken. De normale instellingen van

Sound Blaster zullen dan gebruikt worden, zonder dat TACLog er iets voor

hoeft in te stellen. Maar alleen bij echte Creative Electronics Sound Blaster

kaarten, geen compatibles want dan werkt het niet.

Spraak berichten moeten wel actief gemaakt worden, zie hiervoor MAIN MENU 5,2.

Ook hier weer wordt de PTT voor het zenden bediend, met 250 ms vooraf het

spraakbestand wordt afgespeeld. Nadat het spraak bestand is uitgezonden gaat

de zender weer op ontvangen na 250 ms. Ook hier weer maximaal 25 maal wordt

het spraak bericht in een loop uitgezonden.

De Sound Blaster spraak bestanden moeten worden opgeslagen in de

TACLog\USERS directoire, als user_#.WAV bestand. Waar "user" staat kan je

de callsign van de operator of groep bevatten. En "#" is het

nummer van het bestand wat kan bestaan uit 1 tot en met 4.

Berichten kan je met elke  WAV programma opnemen. Tip: neem hier voor

8 bit en een lage samplingrate, 11 kHz, radioamateurs zenders zijn toch geen

Hi-Fi uitzendingen. Klaar met opnemen, dan opslaan als TACLog\USERS\user_#.WAV.

Zoek zelf even uit in je Sound Blaster handleiding waar je het geluid uit

de kaart kan halen.

Problemen:

* Als je een probleem hebt met deze mode, kijk dan een of hij wel werkt met andere

programma's en of alle instelling goed staan:

* Alleen Creative Electronics Sound Blaster kaarten werken onder TACLog.

* In Windows 95/98 kontroleer: "Prevent MS-DOS based programs from detecting

Windows" in the Properties | Program | Advanced Program Settings.

* Sommige Creative Electronic Sound Blaster kaarten hebben speciale drivers nodig.

kontroleer daarvoor nogmaals de handleiding van de kaart of een readme.txt bestand

behorende bij de kaart.

DOS AUDIO DRIVER SUPPORT onder WINDOWS 95 DOS BOX

Applicaties kunnen een low-level DOS audio device drivers nodig hebben.

Laat dan deze DOS audio drivers, door in het CONFIG.SYS bestand het volgende

op te nemen:

DEVICE=<C:\dir>\DRV\CTSB16.SYS /UNIT=0 /BLASTER=A:220 I:5 D:1 H:5 /WIN95

DEVICE=<C:\dir>\DRV\CTMMSYS.SYS

Herhaling:

a. <C:\dir> is de sound directoire waar de audio software staat.

b. De /BLASTER parameter specifies van de  Sound Blaster base I/O port

adres (A), interrupt request line (I), low 8-bit DMA channel (D) en high

16-bit DMA channel (H).

c. De instellingen in de /BLASTER parameter moeten actief zijn. Je kan dit

controleren door in een DOS BOX (Windows 95) te gaan staan en tik dan in:

SET <Enter>. Op de DOS prompt moet dan het volgende komen te staan:

BLASTER=A220 I5 D1 H5 P330 T6

De waarden achter A, I, D en H zijn de actuele settings die gebruikt worden door

/BLASTER parameter.

Ten tweede de moet CTCM.EXE ook aanwezig zijn en actief gestart worden vanuit

de AUTOEXEC.BAT bestand. Als je dit programma niet bezit, kan je het verkrijgen

op de TACLog Home Page, op internet.

Jesper, OZ1SMC, heeft ervaringen met dit geheel. Als je problemen ondervind kan je

hem een email bericht toe sturen via bbl3852@vip.cybercity.dk.

* Interface Mode moet aan staan, niet is 0.

* Interface Poort moet aanstaan, niet is 0.

* CTWDSK.DRV bestand kan niet gevonden worden.

* Out of or low on memory.

* De Voice Keyer kan niet gebruikt worden met Windows 3 onder DOS.

* Ook kan er een audio probleem ontstaan bij het invoegen van het audio op

de microfoon. Een te hoog niveau. Pas dan het volgende toe: In series een

4,7 uF DC blocking capacitor en een 10 kOhm potmeter. Leg deze naar massa

en het instelbare deel  voor je naar de microfoon.

GELUID UIT 0-| |--+

|

+

| |

| |<---0 NAAR mic.

| |

+

|

- MASSA

De volgende kaarten zijn goed bevonden:

* Sound Blaster 2.0

* Sound Blaster Vibro 16 PnP

* Sound Blaster VibraX 16

* Sound Blaster 16

Voice keyer - external, mode 2

In deze mode zoekt TACLog naar een interfaces via de parallelle poort aangesloten

is. Deze interfaces moet zorg dragen voor de bediening van de zender, zoals

de PTT. Dmv Ctrl+F1-F4 en ESC een 100 ms puls wordt dan gemaakt op de aansluitpunt.

Zie hier voor het interfaces schema.

Voice keyer - Windows Voice Keyer, mode 3

Als WVK draait en TACLog draait in een DOS box en is goed ingesteld, dan kan

TACLog ook .WAV bestanden afspelen met ELKE geluids kaart die windows ondersteund.

Dus niet alleen Sound Blaster kaarten.

Sommige problemen kunnen ook opgelost worden als beschreven bij mode 1, voor

mode 3.

INTERFACES

TACLog kan samen werken met drie verschillende externe interfaces, aangesloten

via de seri�le poort of de parallel poort. Het seri�le interface kan de sleutel

alsmede  de PTT aansturen. En ook de externe spraak berichten unit.

----------------------

| None | COM |  LPT  |

---------------------+------+-----+--------

| Printer poort      |   0  |*****|   #   |

---------------------+------+-----+--------

| Interface poort    |   0  |  #  |   #   |

---------------------+------+-----+--------

| Interface mode     |   0  |  1  | 2/3/4 |

-------------------------------------------

Waar een "#" staat is het poortnummer en interface mode is hier onder

aangegeven.

Serial, Interface Mode 1

De interface gebruikt Data Terminal Ready (DTR) voor het seinen van de

berichten en gebruikt voor zenden "To Send" (RTS) voor sturing van de PTT.

Het schema bestaat uit een dual optocoupler, met 100% galvanische scheiding

tussen de PC en de zender. Tussen de RS232-pin en de opto-diode is een

4,7 kOhm weerstand geplaatst. De collector van de optocoupler is de eerste

transistor in een darlington gekoppeld en de gecombineerde collectors zijn

de PTT lijn.

PC                         Zender

DTR    <--[4k7]--+

(RTS)            |     --+--> PTT

--  |/  | C  (Key)

\/  |  |/

--  |\-|

|      |\ E

PC GND <---------+       |

= Zender massa GND

Parallel, Interface Mode 2

Als de printer en de interfaces de gelijk poort gebruiken, moet je een schakelaar

gaan toepassen. TACLog zal dit niet checken.

Pin    Naam        Functie

1     Strobe      Keying en PTT emitter

2     D0          Stopt bericht

3     D1          Bericht 1 sturing

4     D2          Bericht 2 sturing

5     D3          Bericht 3 sturing

6     D4          Bericht 4 sturing

16     Init.       PTT liin

17     Select In   Key lijn

18     Ground      Bericht en stoppen massa

Hieronder staat het schema met 100% galvanische isolatie.

Als je de galvanische scheiding laat vervallen, de weerstanden moeten

dan verhoogd worden naar 10 kOhm.

D1     <--[4k7]--+

(2/3/4/0)        |     ----> Bericht 1

--  |/ C            (2/3/4/Stopt bericht)

\/  |

--  |\ E

|    |

Massa  <---------+    = Spraak keyer massa

Select <--[4k7]--+

(Initialize)     |     ----> Key lijn

--  |/ C    (PTT lijn)

\/  |

--  |\ E

|    |

Strobe <---------+    = Zender massa ground

Er zijn verschillende soorten spraak keyers beschikbaar, zowel in de winkel,

als in vorm van zelfbouw. Voor deze laatste kijk dan in het ARRL HANDBOEK.

Rotator, Interface Mode 3

TACLog kan via een interface een FODTrack rotator interface v.1 and v.2

aansturen. TACLog Interface Mode = 3 en TAXBox 2 interface, InterfaceMode = 4

(MANI MENU 5,2).

De FODTrack interface is ontworpen door Manfred Mornhinweg XQ2FOD, zijn E-mail is:

mmornhin@eso.org, packet: XQ2FOD@XQ2FOD. En deze werd ontworpen om satellieten

te kunnen volgen. Maar kan net zo goed twee rotoren bedienen die in het

horizontale vlak werken. Er is geen homepage gevonden van deze man op het

internet, echter de software is op verschillende homesites terug te vinden.

Een gebouwde interface is ook te koop bij AMSAT-CE E-mail: ce2hi@entelchile.net

voor ongeveer 220 gulden. Zelfbouwen van het interface kost je aan componenten

ongeveer 60 gulden (Kosten zijn afhankelijk van de dollarkoers).

Het TACbox 2 schema is ook wel te vinden op het internet.

Voordat je de interface ingebruik neemt, moet je de zaak calibreren,

zie hiervoor (MAIN MENU 5,3). De calibratie kan gedaan worden door TACLog,

en zal geen effect geven in de FODTrack software, ook anders om geeft dit

geen enkele problemen. De calibratie is onder verdeeld in zes richtingen

per rotor, de zevende is gelijk aan de eerste met 360 graden. De start en

stop richting kan in elke richting actief gemaakt worden. De richtingen

verlopen met de klokwijzers mee. Dus als richting twee 100 graden is, dan

moet richting drie hoger zijn dan 100 graden. Elke richting kan gekozen worden,

echter wel met een 60 graden verschil tussen twee richtingen. Dit kan

gedaan worden in richting van bakens of verwachte DX richtingen rondom

je QTH.

Actief maken van elke rotor wordt geregeld door TACLog met een bitje naar

het interface toe. Het schema:

2 X                                     --->

---                                   |/   C

left/right/down/up transistors  ----|

|\-+ E

|

|

|

-+->

|/ | C

left/right/down/up transistors  ----|  |

|\-* E

|

|

|

|

-+

|/ C

Enable/Disable_  ----------[15 k]-----|

|\ E

|

*

/ manual

|

-

Interface

PC-pin  Naam       DAC/interface

--------------------------------------------

1      Strobe     -WR

14      Auto       A0

16      Init       Enable/Disable_ rotator A

17      Select In  Enable/Disable_ rotator B

2-9     Data       D0-7

Wanneer een lokator is ingeven, kan men de gewenste rotor aansturen dmv

Alt+A of B voor rotor A of B. Voor het activeren van de rotor doe je dmv

Alt+# (1-5 voorinstelling rotor A en 6-0 voorinstellng rotor B).

Alt+S/N zal de rotor doen stoppen, als je een modificatie hebt gemaakt

op de standaard interface van FODTrak.

Gebruikmakende van FODTrak interface geeft problemen met de PTT & CW Keying

dat incl. tuning ed. Alleen TACBox 2 maakt het mogelijk om wel alle zaken

aan te sturen. Zoals: PTT, keying, Voice Keyer en rotor bediening alles

gelijktijdig.

TACBox 2, Interface Mode 4

Het idee achter TACBox 2 concept is om een "Stationbedienings-inrichting"

te maken die alle kleinere box-jes en utilltties samen brengt en gebruiks

vriendelijk is voor dagelijks gebruik, speciaal voor contesten. TACBox is

nog NIET geheel ontwikkeld, maar alle gewenste bedieningen vanuit TACLog

worden ondersteund. De I2C bus controle is getest, zo ook de rotor

interfaces. Alleen jammer genoeg heb ik geen goed schema en printplaat

ontwerp programma. Als je deel wil uit maken van het ontwerp team, je inbreng

is dan van harte welkom. Niet alleen door mij, maar ook door iedereen die

het interface wil nabouwen.

De ontwerp gedachten voor TACBox 2/station box zijn:

* Eenvoudig ontwerp

* Goedkoop

* Universeel

* Interface aansturing via de parallelle poort

* Aansluiten op de bestaande Voice Keyer en PTT & CW Keying schema's

Toekomst idee�n voor TACBox 2/station box zijn:

* PTT & CW Keying

* Voice Keyer

* Rotator control

* Universeel status bits (Band ID bits)

* Audio filter

* Hoofdtelefoon signaal splitters

* CW keyer ("ruimte" voor Super CMOS keyer)

* Sequenzer (ARRL handbook)

Je kan deze schema's zien en de volgende ontwikkelingen op WWW homepage:

http://www.qsl.net/oz1fdj

Interface sturingen:

---------------------------------------

| Functie      | Naam           | Pin |

---------------------------------------

| PTT          | Initialize, C2 |  16 |

---------------------------------------

| Key          | Select In, C3  |  17 |

---------------------------------------

| (CW ground)  | Strobe, C0     |   1 |

---------------------------------------

---------------------------------------

| Enab./Dis_ A | D5             |   7 |

---------------------------------------

| Enab./Dis_ B | Auto, C1       |  14 |

---------------------------------------

| 8 bit ID     | Acknowledge, S6|  10 |

---------------------------------------

---------------------------------------

| I2C CLK In   | Error, S3      |  15 |

---------------------------------------

| I2C CLK Out  | D6             |   8 |

---------------------------------------

| I2C Data In  | Select, S4     |  13 |

---------------------------------------

| I2C Data Out | D7             |   9 |

---------------------------------------

---------------------------------------

| Abort        | D0             |   2 |

---------------------------------------

| Msg 1        | D1             |   3 |

---------------------------------------

| Msg 2        | D2             |   4 |

---------------------------------------

| Msg 3        | D3             |   5 |

---------------------------------------

| Msg 4        | D4             |   6 |

---------------------------------------

Band ID

De TACBox 2 interface is in staat om te zien welke band men actief is.

De indicatie moet plaats vinden via de binaire waarde volgens Philips

PCF8574AP en deze zijn:

Pin  Functie

-------------------------------------------------------------

4   HF/VHF (0 = HF, bands not used by TACLog; 1 = VHF bands)

5   Band bit 0

6   Band bit 1

7   Band bit 2

9   Band bit 3

10   Band bit 4

11   Message (currently not in use)

12   Sked (currently not in use)

De band ID is gecodeerd als gelijk met 50 MHz, band = A, is nul (0); 70 MHz/B/1;

144 MHz/C/2 en ga zo maar door. Of wel het is om de transverter te schakelen.

UITGEBREIDE INSTELLINGEN

De uitgebreide instellingen, die niet ingesteld kunnen worden binnen TACLog

zijn toch voorhanden. Om deze in te stellen, moet je ze bewerken met een

tekstverwerker of een gelijkwaardig programma. Deze instellingen staan in

TACLog.INI bestand. Verander geen instellingen met de hand, als je nog geen

ervaringen hebt opgedaan met TACLog. Hier onder staan de instellingen en

hun basis instelling.

[Advanced]

!

! Prompt voor gebruiker bevestiging alle QSO data voor het opslaan

AskAllOK=Yes

!

! Alternatieve disk waar .C_W bestand gevonden kan worden

! TACLog.C_W is gekopieerd naar RAM disk via .BAT bestand:

!

! Copy TACLog\TACLog.C_W D:\

! TACLog

! Del D:\TACLog.C_W

!

! In post contest TACLog vraagt altijd naar de huidige drive

!

AuxDisk=current drive

!

! Invoegen wildcard "*" voor argument in

! C_W zoek automaat

C_WFindAsterisk=No

!

! Druk op enter in een lege regel als het QSO klaar is

EnterDone=No

!

! Druk op ESC om na bewerken lijst terug te keren

EscEditScroll=No

!

! Minimum lengte van een zoek criteria in bestand match

bestandMatchLength=3

!

! Start zoeken onmiddellijk naar F8/Shift+8.

ImmediateFind=No

!

! Initial CW snelheid

InitialSpeed=80

!

! Stop afspelen CW bericht als $-commando informatie niet aanwezig is

MissingInfoStop=No

!

! Overstrikes karakters eerder dan tussenvoegen

Overstrike=No

!

! Zend RST bevestiging, 42S, 57S en 599S, if =Yes.

! If =No dan GEEN S, 42, 57 en 599.

! Voorzichtig uitschakelen (=No) van instelling, zal reducerende

! flexibele werking van TACLog meebrengen.

! Gebruik deze niet in contesten voordat je ervaring hebt opgedaan

! Ga voor routine en niet voor enkele gebeurtenissen.

RSTSentS=Yes

!

! CW side toon

SideTone=Yes

!

! CW side toon frequentie

SideToneFreq=800

!

! Agressief zoeken ook in andere schermen dan middelste

SmartMatch=No

!

! Gebruik space bar OOK als enter toets

SpaceEnter=No

!

! Tijd kontrole voor starten logprogramma

TimeCheck=Yes

!

! PTT afvaltijd na stoppen "OFF."

TXDelayOff=250

!

! PTT wachttijd voor verzending "ON."

TXDelayOn=250

Als in TACLog tovenaar wordt aangesproken, zullen alle advanced instellingen

vervangen worden door de basis instellingen.

De CW sidetoon kan ook uitgeschakeld worden ON/OFF vanuit het contestscherm

bij ingeven van TONEON/TONEOFF.

GEBRUIKERS INSTELLINGEN

Het is mogelijk om gebruikers Sound Blaster bestand (user_#.WAV) te veranderen

dmv Shift+F3. Hiermee kan je bij een multi operator station de spraak berichten

in de zelfde stem uitzenden als man achter de zender van dat moment.

Door Shift+F3 kan een keuze gemaakt worden tussen persoonlijke instellingen

van de gebruikers (advanced instellingen). TACLog laat dan de instellingen

vanuit TACLog\USERS directoire, bestandsnaam user.USR, waar "user" staat,

kan de call/naam  van de operator ingevuld worden. Deze bestanden moeten in

DOS aangemaakt worden, dit is dan speciaal voor de ervaren contestgangers.

Alleen de volgende instellingen kunnen in user.USR bestand worden opgenomen:

[Advanced]

AskAllOK=Yes

C_WFindAsterisk=No

EnterDone=No

EscEditScroll=No

bestandMatchLength=3

ImmediateFind=No

MissingInfoStop=No

Overstrike=No

RSTSentS=No

SideTone=Yes

SideToneFreq=800

SmartMatch=No

SpaceEnter=No

Voor uitleg van deze instellingen zie de advanced instelling hoger op in deze

handleiding "UITGEBREIDE INSTELLINGEN."

KAARTEN

TACLog kan polar kaarten aanmaken. Als de radius aangepast wordt, veranderd

de kaart hierdoor ook, als deze gevonden wordt. De kaart moet eerst opgezet

worden nav lijst van gewerkte lokatoren. Daarvoor gebruik je MENU 5

(MAIN MENU 5,7) voor de juiste keuze van kaart instellingen. Je kan er net

zo veel activeren, dan je harddisk aan kan. Het bestand TACLog.COR bevat

alle kaart informatie. Het kan veranderd worden van tijd tot tijd om gelijk

te zijn met de werkelijke wereld.

De calculatie tijd zal afhankelijk zijn van welke snelheid je processor

mee rekent, wees dus geduldig:

Pentium 200	70 sec

Pentium 90	5 min

486DX3-75	6 min

486DX2-66	8 min

386SX-16	71 min

286-12	78 min

XT 4,77 MHz	8 hours

Op een XT is het dus niet echt haalbaar meer, dat is wel duidelijk.

Als de kaarten niet de goede lokatoren vinden, zal de polar plot toch

getoond worden, maar dan zonder kaart erbij.

BELANGRIJK: De kaarten gemaakt met TACLog zijn geen politieke voorkeur

van de schrijver. Ik neem dan ook geen verantwoordelijkheid op mij,

betreffende de landsgrenzen, hoe deze getekend zijn. Als je correcties

hebt op deze kaarten, ben je welkom om het aan mij door te geven. Zodat

ik het kan veranderen in het TACLog.COR bestand.

ELECTRONISCH DATA VERSTUREN

EDI staat voor Electronic Data Interchange. EDI bestand is speciaal om te

versturen naar je contest manager, deze kan gegenereerd zijn door verschillende

contest programma's. Maar alle data staan in vooraf vastgelegde volgorde, zodat

ieder contest programma deze gegevens kan inlezen. Zodat een contest manager

een controle kan uitvoeren van de ingezonden logs. Het EDI bestand kan verzonden

worden via verschillende types media, zoals packet radio, diskette of via email.

TACLog ondersteund REG1TEST, ARRL Suggested Standaard bestand, RSGB 97 en ADIF

proposed standaard.

In TACLog kan je een EDI-bestand genereren, zie hier voor MENU (MAIN MENU 4,2).

Bij selecteren van dit onderdeel TACLog zal dan vragen welke data bestand hij

moet gebruiken, net zoals het genereren van een log. Na doorlopen van summaery

informatie, zal het EDI bestand geschreven worden en opgeslagen op je harddisk.

Hierna kan je het bestand versturen naar de contest manager. Het bestand zal de

naam dragen "TLyymmdd.EDI" gelijk aan het data bestand, je kan deze naam rustig

veranderen.

QSL SERVICE

TACLog kan ook labels afdrukken voor op de QSL kaarten. Vanuit

SERVICES MENU (MAIN MENU 4,7). Voordat je begint met printen van de labels,

moet je instellen volgens welk formaat dit moet gebeuren. Je kan kiezen uit

drie verschillende vormen:

Vorm 1 is 88,9 mm * 23,8 mm.

Vorm 2 is 88,9 mm * 35,7 mm

(Zweckform 3611; Conrad 97 15 88-66; 97 16 18-66; 97 16 42-66; 97 16 77-66;

97 13 75-66; 97 14 05-66; 97 16 93-66; 97 18 12-66; 97 16 26-66; 97 15 61-66;

97 15 96-66; 97 16 50-66.

Vorm 3 is 105 mm * 35,7 mm (Jac Tab 10731).

Voor het inleggen van het papier of stickers kan je gebruik maken van

labeltest, om te zien of je printer er mee overweg kan.

SPECIALE TOETSEN

In het TACLog contestscherm hebben de volgende toetsen speciale functies:

F1	Geeft help menu.

F2	Saven QSO data naar floppie disk naam: ?_yymmdd.BAK.

F3	Schoonmaken van invoerscherm.

F4	Laat gewerkte QSO data zien.

F5	Keuze maken tussen QSOs, DXCCs, WWLs, Optional exchanges of Match.

F6	Edit data van een al gewerkt stations.

F7	Toevoegen van nieuw QSO data, bij non-QSO-number mode alleen.

F8	Zoek menu, voor zoeken in QSO data.

F9	Tijdelijk het log programma verlaten naar DOS.

F10	Stoppen met contest logging.

Alt+#	Draaien van de rotor naar preset #.

Alt+F2	Bewerken contest instellingen.

Alt+F3	Edit SSB en CW berichten.

Alt+F7	Delete een al gewerkt QSO, non-QSO-number mode alleen.

Alt+F8	Tune toets voor PTT en zender.

Alt+F9	Lokator calculator.

Alt+A/B	Activeert rotor systeem A/B.

Alt+C	Omruilen callsign om met laatst ingeven callsign.

Alt+D	Laten zien van DXCCs, gelijk aan F5.

Alt+E	Edit data, gelijk aan F6.

Alt+F	Zoek menu, gelijk aan F5.

Alt+I	Informatie bestand menu.

Alt+L	Laat missende lokatoren op kaart zien, gelijk aan Shift+F2,D.

Alt+O	Laat Optional exchanges zien, gelijk aan F5.

Alt+P	Laat polar kaart zien, gelijk aan Shift+F2,I.

Alt+Q	Laat gewerkte QSOs zien, gelijk aan F5.

Alt+S/N	Stop rotor systeem A/B.

Alt+T	PTT en line toets voor tuning zender.

Alt+V	Omruilen van WWL met laatste ingeven WWL of voorgestelde WWL2.

Alt+W	Laat gewerkte lokatoren zien, gelijk aan F5.

Alt+X	Accepteren van WWL1 of WWL2.

Ctrl+F1-F5	Afspelen van spraakbericht 1 tot en met 4.

Ctrl+F5-F10	Afspelen Play CW message 1 to 6 if CW is enabled.

Ctrl+A-N	Snelle band wisseling, in multiband mode.

Shift+F1	Maak een berichtje naar TLyymmdd.NOT bestand.

Shift+F2	Laat statistiken informatie menu zien.

Shift+F3	Verander gebruiker/operator.

Shift+F4	Laat gewerkte QSO data gesorteerd op raw-callsigns zien.

Shift+F5	Print alle gewerkte QSO data, status counters ed, LPT poort.

Shift+F6	Bewerk menu met scrolling in QSO's window.

Shift+F7	Verwijderen van al gewerkte QSO, non-QSO-number mode alleen.

Shift+F8	Zoek menu, voor zoeken in .C_W bestand.

Shift+F9	Laat systeem status zien (memory en diskruimte).

Shift+F10	Menu voor multiband wisselingen.

Up arrow (	Bewerk menu scrolling bar, gelijk aan F6.

Down arrow (	Herhalen van laatste bericht.

Tab key		Aan/uit zetten van PTT op interface poort, indien actief.

-		Verhoog CW snelheid met 5 LPM, WVK alleen.

+		Verlaag CW snelheid met 5 LPM, WVK alleen.

WAAROM IS HET ZO

Standaard 59/599 rapporten

Waarom heeft TACLog geen standaard 59/599 rapporten?

Er zijn een aantal redenen waarom een rapport bij elk QSO moet worden

ingevoerd.

1) Standaard 59 rapport zijn niet meer de realiteit van de werkelijke te geven

waarde. In de IARU Region 1 Juli 1996 contest had OZ9EDR de volgende rapporten

vergeven:

Rapport	Aantal	Percentage

41(9)	1	0,2%

46(9)	1	0,2%

51(9)	25	5,1%

52(9)	54	11,1%

53(9)	74	15,2%

54(9)	49	10,1%

55(9)	79	16,2%

56(9)	38 	7,8%

57(9)	63	12,9%

58(9)	11	2,3%

59(9)	92	18,9%

Er zijn veel meer andere rapporten gegeven dan 59/599.

2) Ik prefereer meer eerlijke rapporten van amateurs.

3) 59 standaard rapporten zijn meer een HF-gebeuren.

4) De extra tijd die het loggen in neemt is te verwaarlozen.

5) Als rapporten niet eerlijk gegeven zijn, dan vraag kan de contest manager

besluiten om je log als check-log te gebruiken.

6) Als in standaard rapporten voorzien was, dan zou dat het aantal 59/599

rapporten verhogen.

ACCEPTEREN VAN VOORGESTELDE LOKATOR

Het idee achter het opzoeken van de lokator is snelheids verhogen van

het richten van de antenne ed. Het is menselijk, wat je ziet is wat je hoort.

Je moet dan ook voorzichtig zijn met accepteren van het voorgestelde, zeker

als je een deel van de geven lokator mist. Dan moet je niet het QSO als

volwaardig op nemen in het log.

TACLog STEUNPUNTEN

Hieronder staat de lijst van STEUNPUNTEN van TACLog, waar je altijd de

laatste versie copy van TACLog kan vrekkigen. Maar alleen als je ze een

aan je zelf geadresseerde (en van postzegels voorzien) envelop met een lege

geformatteerde diskette (1,44 MB) toe stuurt. Verwacht echter niet iets terug

als je hieraan niet voldoet.

Mocht je geen copy mogen ontvangen, neem dan even contact op met mij zodat

je er een via een andere weg alsnog kan ontvangen.

BELANGRIJK: TACLog HOOFDHANDLEIDNG in de landstaal kan je alleen daar

verkrijgen, bij je eigen vertegenwoordiger -niet bij OZ1FDJ!

Benelux, PB0AOL (Nederlandse vertaling eerste versie, NIET meer verkrijgbaar)

Edwin Groener, Groningensingel 577, NL-6835 EW Arnhem.

PB0AOL @ PI8DAZ. E-mail: pb0aol@tip.nl.

Nederland en Belgi�, PE1KHP (Nederlandse vertaling van v1,94 tweede versie)

Adriaan Koopman, Marie Koenenstraat 7, 7321 JA Apeldoorn,

Telefoon: 055-3668065

Packet: pe1khp@pi8apd

E-mail: pe1khp@wxs.nl

http://home.wxs.nl/~pe1khp/home.htm

Tjechije en Slowakije, OK1XH (Czech translations)

Milan Kalina, Smeralova 3, CZ-17000 Praha 7,

Packet: OK1XH @ OK0PRG

E-mail ok1xh@merck.cz.

Denemarken, OZ1FDJ

Bo Hansen, Herlevgaardsvej 32 A st. tv., DK-2730 Herlev,

Telefoon: (+45) 44 91 53 98.

Packet OZ1FDJ @ OZ6BBS.

E-mail: oz1fdj@qsl.net

(Deense vertaling: Christian Duus, OZ4CHD, Kl�vermarken 4 st. th.,

6400 S�nderborg, Denmark

Packet OZ4CHD @ OZ2BOY)

Finland, OH5YW (Finnise vertaling)

Kari Syrjanen, Makelantie 11, FIN-45100 Kouvola, Finland.

Telefoon: (+358) 400 750 442.

Packet: OH5YW @ OH5RBZ.

E-mail: oh5yw@sral.fi.

Duitsland, DJ3LE (Duitse vertaling)

Hans-J�rgen L�thje, Lindenweg, D-24894 Tolk.

Packet: DJ3LE @ DJ3LE.

E-mail: dj3le@flensburg.netsurf.de.

Groenland en Noord Amerika, OX3LX

Bo G. Christensen, Box 504, DK-3920 Qaqortoq.

E-mail: bc@tele.gl.

Middellandse zee en Afrika, I4YNO (Italiaanse vertaling)

Alessandro Della Casa, Viale Vittorio Veneto 70, I-41100 Modena.

Telefoon: (+39) 059 23 62 43.

Packet:I4YNO @ I4EUM.

E-mail: alex.della@iol.it.

Polen, SP3SUX (Poolse vertaling)

Irek Lochert, al. Konstytucij 3 Maja 29/67, PL-66-400 Gorzow.

Telefoon: (+48) 7 095 203300

Packet: SP3SUX @ DB0FRO.

E-mail: sp3sux@kki.net.pl.

http://www.qsl.net/kh7ea

Zweden, SM7SCJ

Richard Jacob, Br"nnestad 163, SE-231 99 Klagstorp.

Telefoon: (+46) 0410 - 26664.

Packet: SM7SCJ @ SK7OA.

E-mail: info@gateway-it.se.

United Kingdom, G6IQM

Michael J. Wooding, Ware Orchard, Barby, Nr. Rugby, CV23 8UF, UK,

Telefoon: (+44) (0) 1788 890365

Fax: (+44) (0) 1788 891883.

E-mail: vhf-comm@g6iqm.demon.co.uk.

http://www.clearlight.com/~vhfcomm & http://www.g6iqm.demon.uk/vhfcomm.htm.

Als je het eigen land niet hebt kunnen vinden, neem dan contact op met

OZ1FDJ, zie hiervoor Denemarken. Wil je ook een medeverdeler steunpunt

worden?  Je moet wel ervaring hebben met DOS en een reguliere gebruiker

zijn van TACLog, ook beschikking hebben over Packet radio, danwel email.

Het brengt je geen winst, alleen maar lol voor je zelf en vreugde voor de

medeamateur.

TACLog op Internet

Je kan TACLog vinden op het internet via de onderstaande url:

http://www.qsl.net/oz1fdj

FTP op:

ftp://ftp.funet.fi/pub/ham/vhf-work/TACLog/

User: anonymous

Password: your E-mail address

- o -

Dit is alles tot nu toe, meer zal volgen bij verdere ontwikkelingen van TACLog.