#6#CF

#J#                              /* Vorabinformation */

/* Zur endg�ltigen WNOS-Version k�nnen sich �nderungen ergeben */

/* (nicht verf�gbare Befehle, ge�nderte Syntax, etc.) */

/* Korrekturen, Erg�nzungen, Anmerkungen bitte an */

/* db3fl@db0lj.ampr.org oder db3fl@dg8fbv.ampr.org */

/* Stand: 6. November 1993/2 */

FILES UND DIRECTORIES

Files

Die von WNOS benutzten und ben�tigten Files sind in alphabetischer

Reihenfolge und mit Angabe des Pfades aufgelistet. Es handelt sich

um relative Angaben, da beim Start mit der "-d" Option ein anderes

Bezugsverzeichnis ('Pseudo-Root') gew�hlt werden kann.

Mit dieser WNOS-Version wird eine neue Directory-Struktur zum

Einsatz kommen. Dies wurde notwendig um einerseits eine bessere

�bersicht zu erreichen und andererseits eine differenzierte

Konfiguration des gesamten Systems zuzulassen. Generell gelten

hier folgende Grunds�tze:

Files mit "*.rc" beziehen sich auf ankommende Verbindungen, d.h.

es sind Konfigurationsfiles f�r Server; Files mit "*.cfg" beziehen

sich auf abgehende Verbindungen, d.h. f�r die Clients. Files mit

"*.hlp" enthalten Online-Hilfen und Files mit "*.log" bezeichnen

die Log-Files. Die Files befinden sich im Directory "~/ETC",

welches unter dem Pseudo-Root liegt. Filenamen werden aus dem

Socket-Namen (-> RFC1060, "Assigned Numbers") und der jeweiligen

Endung gebildet. Zus�tzlich gibt es noch einige

Sonderbezeichnungen.

Momentan k�nnen folgende Namen in Verbindung mit den o.g. Endungen

erscheinen: ECHO, DISCARD, FTP, TELNET, SMTP, FINGER, CHAT, POP2,

NNTP, CONVERS, XCONVERS, DOMAIN, BBS, NODE, SYS, WNOS, MODEM,

EVENT. Allerdings werden nicht alle m�glichen Kombinationen

gebildet, bzw. ben�tigt. Eine Beschreibung der momentan m�glichen

Files mit Syntaxbeispielen folgt weiter unten.

Einige Beispiele f�r m�gliche Filenamen:

"EVENT.LOG" ist das Log-File f�r die Event-Steuerung.

"SMTP.RC" ist das Konfigurationsfile f�r den SMTP-Server.

"BBS.LOG" ist das Log-File f�r die Mailbox.

"FTP.RC" ist das Konfigurationsfile f�r den FTP-Server.

"FTP.LOG" ist das Log-File f�r den FTP-Server.

"FTP.CFG" ist das Konfigurationsfile f�r den automatischen Login

auf anderen Systemen.

Dabei bedeuten die Abk�rzungen:

F= File         D = Directory      B = Bin�rfile

#J#       A = Textfile    x = ohne Inhalt    X = verschiedene

Subdirectory-Bezeichnungen

alias                F/A    Alias-Namen von Hosts

arproute.dat         F/B    ARP-Tabelle

arproute.tmp         F/B    tempor�re ARP-Tabelle

(dieses File wird automatisch

wieder geloescht)

axroute.dat          F/B    AX.25-Routen

axroute.tmp          F/B    tempor�re AX.25-Routen

(dieses File wird automatisch

wieder geloescht)

/bbs                 D/     enth�lt weitere Files und Directories

f�r die eingebaute Mailbox

/bbs/*.cfg           F/A    enth�lt Befehle, die beim Login in die

BBS ausgef�hrt werden

/bbs/*.rc            F/B    enth�lt User-Daten (zB. letzter Login)

bbs.rc               F/A    enth�lt AX.25-Rufzeichen der m�glichen

S&F-Partner (Mailboxen)

domain.txt           F/A    Verzeichnis der IP-Adressen und Hosts

/finger              D/     In diesem Verzeichnis befindliche

ASCII-Dateien k�nnen mit dem "finger"

Kommando abgefragt werden und enthal-

ten im allgemeinen Informationen �ber

das System und dort bekannte User

iproute.dat          F/B    IP-Routen

iproute.tmp          F/B    tempor�re IP-Routen

(dieses File wird automatisch

wieder geloescht)

nrroute.dat          F/A    NETROM-Routen

/public/upload       D/     kann als Default-Directory f�r den

Upload von Files benutzt werden; die-

ses betrifft allerdings nur abgehende

FTP-Verbindungen.

/spool/mail          D/     enth�lt weitere Directories und die

eigentlichen Mailfiles

/spool/mqueue        D/     Zwischenspeicherung ankommender Mails

/spool/mqueue/*.lck  F/x    Zugriffsschutz einzelner Files

/spool/mqueue/*.txt  F/A    die zu sendenden Mails

/spool/mqueue/*.wrk  F/A    extrahierte Headerinformationen

#J#       /spool/news          D/     enth�lt weitere Directories und Files

f�r den NNTP-Server/Client

/spool/news/active   F/A    Anzahl der News einer bestimmten

Newsgroup

/spool/news/help     F/A    Erkl�rungen zum NNTP-Server

/spool/news/history  F/A    Informationen �ber empfangene News

/spool/news/junk     D/     Files in diesem Directory konnten vom

News-System nicht verarbeitet werden

/spool/news/pointer  F/A    Informationen �ber die Lokalisierung

von News

/spool/news/poll     F/A    Datum und Zeit der letzten News-An-

forderung

/spool/news/X/news.rc F/A   letzter mit dem WNOS-internen

Newsreader gelesener Artikel aus der

Newsgruppe

/spool/news/xinfo    F/A    erweiterte Informationen zum NNTP-

Server

/spool/rewrite       F/A    Hilfsfile zur Umsetzung von Adressen

f�r den Mailer

/spool/rqueue        D/     Zwischenspeicherung abgehender Mails

/spool/signatur      D/     Files mit der Endung ".sig" werden

automatisch an Mails/News angeh�ngt

wnos.rc              F/A    Default Konfigurationsfile f�r WNOS5

(bisher AUTOEXEC.NOS)

In den Text-Files werden Zeilen, die mit einem "#" beginnen, als

Kommentarzeilen behandelt und �berlesen. Die Trennung einzelner

Parameter in den Files kann sowohl mit einem SPACE als auch mit

TAB erfolgen. Im File "domain.txt" sollten grunds�tzlich TABs

eingetragen werden. Bleibt einmal der gew�nschte Erfolg aus,

sollten die Trennungszeichen ge�ndert werden.

Verzeichnisstruktur

WNOS ben�tigt zum Betrieb eine bestimmte Directory-Struktur, die

folgenderma�en aussieht:

/ETC

/FINGER

/PUBLIC

/PUBLIC/UPLOAD

/SPOOL

/SPOOL/MQUEUE

/SPOOL/MAIL

#J#                    /SPOOL/RQUEUE

/SPOOL/NEWS

/SPOOL/NEWS/JUNK

Wird beim Start von WNOS ein anderes Bezugsdirectory angegeben

("d"-Option), m�ssen die angegebenen Verzeichnisse als

Unterverzeichnisse in dem angegebenen Verzeichnis angelegt worden

sein. Zum Betrieb unbedingt notwendige Files werden selbstt�tig

erzeugt. Um ein st�rungsfreies Arbeiten zu erm�glichen, sollte die

oben beschriebene Verzeichnisstruktur durch den Benutzer angelegt

werden. Bei der erstmaligen Benutzung von WNOS werden deshalb

einige Fehlermeldungen auf dem Bildschirm erscheinen. Da einige

der Files erst nach einer bestimmten Laufzeit angelegt werden,

empfiehlt es sich, das Programm eine Zeitlang in Betrieb zu halten

(etwa 20 Minuten), damit die Files ordnungsgem�� erzeugt werden

k�nnen.

Zus�tzliche Dateien m�ssen manuell in das jeweilige Directory

kopiert werden. Dazu geh�ren vor allem die System- bzw.

Userinformationen im Verzeichnis \FINGER.

RC-Files:

In allen RC-Files (mit Ausnahme von BBS.RC) k�nnen 'default'-

Eintr�ge vorgenommen werden. Die Syntax f�r diese 'default'-

Eintr�ge lautet einheitlich: default * <arg1> [<perms>]. Das Wort

'default' ist zwingend notwendig. Ein File kann mehrere Eintr�ge

enthalten. Ma�gebend ist, sofern kein passender Eintrag gefunden

wird, jedoch immer nur der letzte 'default'-Eintrag. '<arg1>' und

'<perms>' sind vom jeweiligen File abh�ngig und werden nachfolgend

erkl�rt.

BBS.RC

Syntax:

<call> <call>

Dieses File enth�lt Informationen �ber Store&Forward-Partner. In

dieser Version muss jede Zeile 2 gleiche Rufzeichen ('call')

enthalten. Es ist kein 'default'-Eintrag zul�ssig. Dabei

entspricht 'call' dem normalen AX.25-Rufzeichen der anrufenden

Mailbox. Ist bei einem Connect das AX.25-Rufzeichen in diesem File

enthalten, wird die anrufende Station als Mailbox angesehen und

direkt in die DK5SG-BBS umgeschaltet. Ein Eintrag in TELNET.RC ist

nicht notwendig, da diese Abfrage eine h�here Priorit�t hat.

POP2.RC (ersetzt bisheriges 'POPUSERS')

Syntax:

default * <filename>

<username> <password> [<filename>]

'username' und 'password' entsprechen den Eintragungen im

bisherigen POPUSERS-File mit dem Unterschied, da� als Trennung

kein ':' sondern nur ein SPACE eingegeben werden darf. 'filename'

bezeichnet ein von 'username' abweichendes File, welches wie ein

normales Mailfile aufgebaut sein muss. 'filename' muss den

kompletten Pfad und Filename mit Extension enthalten und ist bei

'default'-Eintr�gen zwingend vorgeschrieben.

FTP.RC (ersetzt bisheriges 'FTPUSERS')

TELNET.RC (ersetzt bisheriges 'FTPUSERS')

Syntax:

#J#       default * <directory> <perms>

<username> <password> <directory> <perms>

CFG-Files:

In allen CFG-Files sind 'default'-Eintr�ge m�glich. Die

einheitliche Syntax lautet: default <arg1> <arg2> <arg3>. Das Wort

'default' ist zwingend notwendig. Ein File kann mehrere Eintr�ge

enthalten. Ma�gebend ist, sofern kein passender Eintrag gefunden

wird, jedoch immer nur der letzte 'default'-Eintrag. '<arg1>',

'<arg2>' und '<arg3>' sind vom jeweiligen File abh�ngig und werden

nachfolgend erkl�rt.

FTP.CFG (ersetzt bisheriges 'NOS.RC')

Syntax:

default <username> <password>

<hostname> <username> <password>

Dieses File enth�lt Angaben, die bei einer FTP-Verbindung zu einem

anderen Host f�r ein automatisches Login ben�tigt werden. Die

Parameter d�rfen nur Buchstaben und Zahlen enthalten.

POP2.CFG

Syntax:

default <mailbox> <mailuser> <password>

<mailhost> <mailbox> <mailuser> <password>

Dieses File ersetzt die bisherigen manuellen Eintr�ge mit 'pop

mailhost', 'pop mailbox', 'pop userdata'. Durch ge�nderte interne

Strukturen sind nunmehr mehrere POP-Server-Eintr�ge m�glich.

HELP-Files:

HELP-Files sind reine ASCII-Files und enthalten Online-Hilfen.

Abrufbare Hilfstexte werden mit einem '^' in der ersten Spalte

einer Zeile und einem ohne Zwischenraum folgendem Stichwort

gekennzeichnet (z.B. "^HELP"). Der Text zwischen zwei '^', bzw.

zwischen einem '^' und dem Fileende wird bei Aufruf ausgegeben.

Die L�nge der Hilfstexte ist praktisch unbegrenzt. Im Interesse

aller sollte aber die L�nge des Hilfstextes der Wichtigkeit

angepasst werden. Die Zeilenl�nge darf 80 Zeichen pro Zeile nicht

�berschreiten. Momentan sind folgende Files m�glich: WNOS.HLP,

BBS.HLP und NODE.HLP.

LOG-Files:

LOG-Files werden von WNOS selbstt�tig angelegt. Gegen�ber der WNOS

Version 4 wurden die mitgelogten Ereignisse stark erweitert.

Dadurch l�sst sich ziemlich genau feststellen, was zu einem

bestimmten Zeitpunkt im System passierte. Durch das Loggen jedes

mit 'event' eingegebenen Kommandos kann auch ein abnormales

Programmende relativ genau nachvollzogen werden. Durch das

intensive Log ist es erforderlich, die LOG-Files in nicht zu

langen Zeitabst�nden zu archivieren (oder zu l�schen) (das kann

nat�rlich auch durch ein Event erfolgen ...).